电梯机械安装维修作业练习题库

- 安全知识

案例题

1、电梯维修工小林在未将电梯处于检修状态的情况下修理电梯，并将厅轿门电锁短接。有一乘客在跨进轿厢的时候，电梯未关门突然起动，乘客的上半身跌在轿厢里，下半身露在厅层外，被轿厢卡在门框上沿，电梯受阻停止运行，乘客当场挤压死亡。（       ）（ABD）

A、电梯在维修中严禁载客     B、不应短接门电锁启动电梯

C、乘客不应跨入轿厢，应由乘客自己负责  D、修理电梯时，应将电梯处于检修状态。

2、电梯维修工小高修理完电梯在检查工具包时，发现有把起子遗忘在轿顶上，于是把三角钥匙交给徒弟小丁（小丁还未取得上岗资格证）前去取回起子，好久不见小丁回来，小高便去查看，发现小丁摔死在底坑里。（  ）（A）

A、小高不应把三角钥匙交给无上岗资格证的人使用，应当自己前去取回起子

B、小高应当向小丁讲清楚怎样使用三角钥匙，然后让小丁前去

C、由于小丁自己不小心跌入井道死亡，与小高无关

D、用三角钥匙开厅门前，应当断开电源开关

3、电梯维修工叶某，单独前去某大楼修理电梯，他进入轿厢按了顶层二十楼的轿内指令欲去机房，当电梯行驶到十层刚过的位置，电梯突然停车，小叶便扒开轿门，蹲下身体又拉开十楼的厅门，便从不到半米的间隙往外爬，小叶爬出轿厢双脚没有站稳就滑进了井道，从十层摔到底坑当场死亡。（   ）（ABC）

A、维修电梯应当二或二人以上    B、不在平层位置严禁打开轿门和厅门

C、被关轿厢时，应打救援电话叫人前来救援   D、可以爬出轿厢，但必须站稳

4、某厂一车间三楼电梯厅门被撞损坏，下班后，电梯维修工便拆下三楼厅门，同时在门口放了个空纸箱作障碍物，然后用电梯把层门运到底层去整修，此时车间女工小李晚下班，匆匆赶到三层电梯厅层，误以为电梯停在本层，绕过纸箱一脚跨入，跌落井道，摔死在轿顶上死亡。（   ）（ACD）

A、厅门前的障碍物不符合要求，不起作用

B、女工小李没有看清轿厢位置便一脚跨入，应由小李自己负责

C、维修工拆除厅门前应有告示   D、应留下一名电梯维修工在厅门处看护

5、某单位设备科龚某为节约保养费，将本厂一台电梯委托给私人李某保养。一天，李某趁厂里放假，便去保养电梯，李某认为厂里放假无人，在五楼登上轿顶后没有把检修开关放在检修位置，此时，在一楼有一工地民工跑到电梯门口，按了厅外召唤按钮，导致轿厢突然启动下降，使站在轿顶的李某没有站稳摔下井道死亡。（  ）（ABD）

A、不能把电梯业务交给无资质的私人保养   B、保养电梯应两人或两人以上

C、维修电梯时，设备科人员应在现场       D、在轿顶作业，应把检修开关放到检修位置

6、某电梯厂电梯安装工在安装电梯时，私自接照明临时线，使用220V电压的行灯照明，在施工中，小李不慎把行灯灯泡打破，同时不小心触摸到破损的灯头，导致小李触电摔倒在轿顶上死亡。（   ）（BD）

A、因工作需要，小李可以私自接临时线    B、行灯电压小于等于36V

C、施工中禁止使用行灯         D、行灯应有可靠地绝缘灯罩

7、某电梯厂李、陈、柯三人在更换曳引钢丝绳时，用2吨手拉葫芦将轿厢吊起（起吊钢丝绳卡住了安全钳联动拉杆），然后拆除了全部曳引钢丝绳，当李、陈站在轿顶上还未将新钢丝绳换上，由于手拉葫芦一片吊链板突然断裂，吊销轴随即脱落，它所产生的冲击载荷又使焊接环形链断裂，致使轿厢坠落，李、陈随轿厢坠落后死亡。（   ）（ACD）

A、把轿厢吊起，应用保险绳加固，不能单独使用手拉葫芦吊住轿厢

B、使用葫芦起吊轿厢时，轿顶上不准站人  C、超速保护失效，致使轿厢坠到底坑

D、应在拆除一半曳引绳后，换上一半新曳引绳，然后再拆换另一半曳引绳

8、某电梯厂王某、张某校验一台电梯控制屏，王某身穿短袖上衣、短裤、风凉鞋，在检查控制屏线路，而张某则去调整制动器，大约十分钟，突然听到王某的叫声，张某看见王某的膝盖碰在电阻板上，张立即把电源切断，将王某送至医院，抢救无效而死亡。（  ）（ABC）

A、维修电梯时没有穿工作服和绝缘鞋    B、带电作业时没有人在旁监护

C、触电后没有在现场进行抢救      D、触电后没有立即切断电源

9、某电梯厂维修工王某和杨某，在修理某科技馆电梯时，王某爬上轿顶进行检查，杨某在轿厢内协助，当王某在轿顶修理一番后，叫杨某将电梯开平层，于是杨按了十一楼上行的按钮，致使厅、轿门自行关闭，但轿厢未能启动上行，这时王某叫杨某不要动，让他再看一看，当王某要检查时电梯突然起动，轿厢上升将王某头挤撞在十一层井道内水泥突出。棱角上，并带动了王某身体夹入厅门和轿门之间，王某当场死亡。（    ）（AB）

A、在轿顶检修时严禁开快车

B、检修时未把轿顶安全开关断开或把轿顶检修开关转到检修位置

C、王某不能单独一人上轿顶检修    D、杨某应当在轿内把轿内检修开关转到检修位置

10、某电梯厂严某一人前去住宅楼维修电梯，严某用三角钥匙打开二十层厅门，想观察轿厢所在位置，由于开门用力过猛，人体重心前倾失稳，即从二十层高处坠落，撞击停在三层的轿厢顶上，又从轿厢上弹出坠入井道死亡（     ） （AB）

A、违反使用三角钥匙打开层门的安全操作规定  B、应该二人或二人以上修理电梯

C、修理电梯时严禁用三角钥匙打开厅门    D、打开层门前应把总电源断开。

11、某电梯服务部电梯维修工潘某接到电梯故障报告，立即去现场维修，经检查，门锁继电器损坏，而潘某身边没有门锁电器，便打电话回服务部，要求派人送门锁继电器过来。此时又值用梯高峰，潘某为了不影响电梯运行，便在机房用手动方法配合开关门继电器动作，按放门锁继电器。由于失误，轿门未关而按上门锁继电器，导致电梯在开门情况下突然上行，当场挤死一名乘客。（     ） （AB）

A、故障未排除的电梯不能投入使用   B、不能短接门锁电路

C 、关门电路损坏，导致电梯上行   D、该层门电锁失灵，导致电梯上行

12、某电梯维修公司接到用户急修电话，便派小陶和小陈前去修理，到了现场，电梯又在运行了。为查故障，小陶和小陈便开动电梯，当到10楼时，电梯又突然停止运行，小陶便叫小陈不要动，自己打开层门登上轿顶，在关闭层门的时刻，电梯突然起动，小陶站立不稳摔下井道死亡。（        ）（A）

A、登上轿顶前应把轿顶检修开关放到检修位置或按下安全开关

B、小陶不应单独上轿顶维修

C、登上轿顶后应把轿顶检修开关放到检修位置或按下安全开关

D、登上轿顶检修电梯，不应把层门关闭

13、某纺织厂车间一客货两用电梯发生故障，停在车间2~3楼之间，轿厢堆放着生产急需的棉纱，未不影响车间生产，车间主任便叫来电工小张和钳工小戴，要他们两人配合把轿厢移动到3楼，由于小张和小戴不是电梯维修工，不懂得怎样移动轿厢，便动手拆下制动器的制动弹簧，导致电梯向上溜车冲顶，冲顶时轿厢内装运棉纱的推车把搬运工挤伤骨折 （）（AD）

A、小张和小戴没有电梯维修资格证，不能上岗   B、拆下制动弹簧时，应扶住盘车手轮

C、应该打急电话，派有资格的电工前来修理    D、移动轿厢时，应用手动松闸装置松闸

14、某工程队大楼施工，需把3米长的方木料送到15楼，于是叫来电工小徐把安全窗打开，短接安全窗开关，把方木料从安全窗伸出轿顶后启动电梯，当电梯开到一半，对重与方木料相撞，木料断裂弹出，把轿厢内的电工弹击致死。（　　）(ABC)

A、无电梯上岗资格人员不能动用电梯安全装置  B、电梯安全窗开关不能短接

C、轿厢内不准装超载长物件  D、电梯维修工可以短接安全窗开关

15、某运输公司一名勤杂工乘电梯被关在一楼，公司物业部门工程师冯某用三角钥匙打开二层楼电梯层门进轿顶，在轿顶打开一层层门放出被关勤杂工，当冯某自己准备打开二层层门出来时，电梯突然启动上升，冯某不慎被撞击致死。（   ）（AC）

A、冯某无上岗资格证不能使用电梯三角钥匙   B、冯某是工程师可以使用电梯三角钥匙

C、冯某应该把轿顶检修开关转到检修状态

D、冯某只要不关闭二楼层门，可以不把轿顶检修开关放到检修位置

16、电梯调试工金某在调试电梯时为使电梯在调试中不开门，便断开电梯开门电路。关上所有厅轿门后发现门电锁继电器不吸，为贪图方便强行合上卡住门锁继电器，在机房调试完后想进入轿厢，便接通电梯开门电路（忘记门锁继电器已经强行合上），下楼后刚一脚跨入轿厢，电梯突然向下起动，把金某卡在轿厢上门框与层楼地坎之间致死。（   ）（A）

A、任何时候不能强行合上门锁继电器    B、调试时可以短接门锁电路，调试后应当拆除

C、金某由于进入轿厢前没有看清轿厢的位置，跌入致死

D、金某在调试过程中不应断开电梯开门电路

17、电梯调试工老张和徒弟小林正在慢车调试电梯，当轿厢到达三层停车时，老张发觉电梯并未停住，而逐渐上溜。老张对小林说：“不好，电梯失控了”。随即拉开厅门跳出轿顶，当小林也跟随往外跳时，轿厢上升把小林卡在四层上门框上，把小林救下后在送医院途中死亡（  ）（AD）

A、电梯失控时不应拉开厅门跳出轿顶  B、电梯失控时应该及时跳出轿门，由于小林跳的太晚被卡死  C、电梯失控时，应立即打电话，派人前来救援   D、电梯失控时应身体下蹲，踮起脚尖，手拉可靠物体

18、电梯维保工小钱在某宾馆电梯机房清洗曳引绳，小钱用短接线把电梯向上检修运行按钮短接，然后手拿回丝清洗轿厢侧曳引轮下的钢丝绳，由于钢丝绳的断丝钩住回丝，回丝又缠住小钱的手指，曳引绳向上运行，把小钱的手指卷入绳槽之中，造成小钱四指残废（    ）（ABD）

A、不能用短接线短接按钮开关   B、应用刷子清洗钢丝绳

C、电梯运行中，可用回丝清洗钢丝绳  D、维保电梯应二人或二人以上

19、电梯维修工蔡、单、霍三人调试二台并联梯。蔡、单二人在A梯轿顶上调整平层装置，而霍某却在机房调试B梯，霍某随手在机房打了外召唤按钮，谁知B梯没有起动，A梯突然向上起动，导致在A梯轿顶调试的蔡某重心不稳跌倒，被挤在轿厢与六层厅门侧井道间，蔡某终因伤势过重抢救无效死亡（    ）（AB）

A、井道有人作业时，机房不能进行任何影响电梯运行的操作  B、上轿顶前没有把检修开关放在检修位置  C、蔡某上轿顶没有系安全带导致跌倒挤压死亡  D、检修并联梯时，一台处于正常运行时，另一台一定要把总开关断开，以免互相影响

20、电梯维修工小吴和小林在修理某住宅楼电梯时，没有戴安全帽。他们为赶时间，小吴在底坑修理，小林在轿顶上修理十五层厅门门锁，小林在修理过程中不慎将扳手滑入井道，正好打在小吴头上，小吴由于出血过多而死亡（    ）（AB）

A、进入井道施工，应穿工作服，戴安全帽  B、井道内不能上下同时作业  C、小吴头戴安全帽后，他们可以上下同时作业  D、即使底坑无人，小林也不应在轿顶上修理十五层门门锁。

单选题

21、电梯运行中无法用正常控制方式使电梯停止运行称为电梯运行（　　）（Ａ）

Ａ、失控     B、正常      C、慢速      D、超速

22、采用多门滑车组时，钢丝绳的穿绕方法，对起吊的（  ）有很大影响 （A）

A、安全和就位

B、受力和吊装   C、速度和质量   D、阻力和平稳

23、当电梯出现故障，乘客提出乘坐要求时：（  ） （B）

A、用户第一，可以乘坐    B、必须停止载客

C、视故障的大小而定      D、可在维修工的指导下乘坐

24、吊运物体时，为保证吊运过程中物体的稳定性，应使（  ）（C）

A、吊钩吊点与被吊物重心尽可能近些   B、吊钩吊点与被吊物重心尽可能远些   C、吊钩吊点被吊物重心在同一铅垂线上  D、被吊物重心低些

25、吊装曳引机时应使机座处于（  ）位置，平稳起吊，抬扛重物应注意用力方向及用力的一致性，防止滑杠脱手伤人。（B）

A、垂直    B、水平      C、倾斜一定角度

26、关于提升轿厢更换钢丝绳的安全操作，下列说法那个正确（    ）（B）

A、用手动导链直接提升到需要的位置，取下钢丝绳就可以    B、用手动导链将轿厢提升到高出需要的位置后及时将安全钳提起，然后松导链使其动作，此时还应及时用短钢丝绳穿过轿厢上梁于机房固定形成二次保护后开始工作  C、用手动导链将轿厢提升到高出需要的位置后及时安全钳提起，然后松导链使其动作   D、用手动导链将轿厢提升到高出需要的位置后及时将安全提起，然后松导链使其动作，此时还应及时用短钢丝绳穿过轿厢上梁与机房固定形成二次保护后取下手动导链开始工作

27、滑轮组吊装，当设备提升到最高点时，定滑车间的距离不应小于（  ）（D）

A、500mm    B、700mm    C、900mm     D、1200mm

28、流动式起重机在输电线路电压为1-35KV的高压线下或两侧作业时，与路线保持最少距离为（    ）米  （C）

A、1.5    B、2.5    C、3    D、5

29、由于吊索与手拉葫芦吊钩接合处都有一定的交角，当钢丝绳受力时，可能有

（   ）事故发生，所以起吊重物时要注意检查，并采取措施。（C）

A、钢丝绳承载能力不足   B、起吊力不足   C、绳索脱出吊钩  D、吊钩承载力不足

30、单门定滑轮绳索一端的拉力与被吊重物的重力是（  ）（B）

A、相等 B、拉力大于重力     C、重力大于拉力    D、倍数关系

31、定滑轮能改变力的方向，（ ）省力 （B）

A、能     B、不能   C、不一定

32、动滑轮的作用是  （    ）（B）

A、只能改变绳索受力的方向而不能改变速度，又不省力   B、能省力而不能改变力的方向    C、既能省力，又能改变力的方向  D、不省力，但能改变速度

33、起吊货物时，两吊索的夹角越大，吊索受的拉力就（　　）（Ａ）

A、越大   B、越小   C、不变

34、牵引绳进入滑轮偏角不能超过（   ）(A)

A、4°   B、5°   C、6°   D、8°

35、有一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组吊装一个物体由定滑车引出端的拉力为重物的（　　）（Ａ）

Ａ、1/2    B、1/4    C、2/3   D、相等

36、使用的电工工具和移动电具必须绝缘良好，绝缘电阻必须不小于（    ）（C）

A、0.25MΩ    B、0.5MΩ    C、2MΩ

37、按操作规程，电梯关人时必须首先（　　）(Ｄ)

Ａ、切断主电源及照明电源   B、打开抱闸把轿厢盘车至平层位

C、直接打开厅门放     D、切断主电源不切断照明电源

38、触电救护的有关说法不正确的是（  ） （C）

A、首先使触电者尽快脱离电源   B、及时抢救非常重要  C、抢救要送到医院进行  D、抢救一定要就地进行

39、当电梯出现非正常运行时，可操作（  ） ，紧急停车。 （ A）

A、停止装置   B、超载保护装置  C、防夹安全保护装置  D、断带保护

40、抢救触电生命垂危（心跳及呼吸均停止）者的最好方法是（   ）（A）

A、及时采用心肺复苏法  B、打强心针   C、让触者安静休息  D、紧急送医院

41、人体触电持续时间长短与危险的关系下面说法不正确的是（  ）（A）

A、触电的危险只与电流大小有关与时间无关 B、触电时间越长，危险性就越大

C、触电时间越长，则允许电流值越小

D、如果触电时间很长，即使是安全电流也可能致人死亡

42、人体触电时若出现呼吸和心跳突然停止时，应采用心肺复苏法，其基本措施不包括（   ）（A）

A、腹部猛压  B、畅通气道  C、人工呼吸  D、胸外心脏挤压

43、人体触电嘴严重的是（  ）（B）

A、静电触电   B、两相触电   C、单相触电   D、跨步电压触电

44、人体电阻是影响人体触电严重程度的一个因素，在（   ）情况下触电程度最轻。（C）

A、潮湿的皮肤   B、破损的皮肤  C、干燥、洁净的皮肤  D、穿化纤衣服

45、人体身体状况与触电伤害程度有密切的关系，下面说法不正确的是（  ）（A）

A、男性对电流的敏感性高，耐受能力差   B、在遭受电击时，小孩的伤害程度远比成年人重   C、身体抵抗力差，受到的伤害较为严重

D、过度疲劳、心情不好的人，将增加触电的伤害程度

46、如果触电者心跳停止，呼吸尚存，应采用的急救措施是（　　）　（Ｄ）

Ａ、打强心针 B、仰卧压胸法  C、人工呼吸法  D、胸外心脏挤压法

47、提升轿厢、对重（或平衡重）能使限安全钳（   ）复位。（B）

A、经操作人员  B、自动    C、经专业人员  D、经称职人员

48、发现有人触电时首先（           ）(B)

A、立即通知医生  B、立即切断电源  C、立即大声呼叫

49、工地急救箱除专人保管外，还应做到（  ）  （B）

A、上锁  B、不上锁   C、无规定

50、对于电梯的厅门钥匙，要求（   ）  （C）

A、可以拒绝给用户配置，理由是不适当得使用会造成危险

B、必须向用户提供，同时提供厅门钥匙的作用及安全使用方法的培训

C、告诉客户：业主厅门钥匙必须存放在安全的地方，只有经过培训的人员才能使用

D、无需向用户提供，无需告知注意事项，因为所有的信息用户可以通过相应随机资料了解到

51、三角钥匙使用人按规定为 (    )    (C)

A、电梯驾驶员   B、电梯管理员    C、经过技能培训有资格的人员

52、工作区域任何存在潜在危险之处（   ）  安置醒目的警示标志    （B）

A、要求   B、电梯管理员  C、原则上允许   D、原则上要求或可以

53、集体备用的劳防用品应该 （    ）（B）

A、集体保管  B、专人保管  C、个人保管

54、（  ）在电梯线路附近操作，都必须做到（  ）切断电源，上锁挂牌或采取相应的安全防范措施。（D）

A、安装人员/事先   B、责任员工/随时  C、任何员工/立刻  D、现场人员/事先

55、按触电事故的构成方式，触电事故可分为（  ）（B）

A、局部伤害  B、电击，电伤   C、灼伤

56、保护接地的电阻不得大于（  ）欧姆  （C）

A、6   B、5    C、4     D、3

57、触电事故于季节有关一般情况下（   ） （A）

A、炎热季节触电事故多   B、空气干燥季节事故多  C、冬季触电事故多

58、电流流经人体途径不同时，人体触电的严重程度亦不同，最危险的途径是 （  ） （D）

A、从左脚到右脚   B、通过头部   C、通过中枢神经   D、从左手到前胸从前胸到后背

59、电气不可能出现的故障有 （   ）等（A）

A、挤伤人   B、电压降低  C、导线（体）中断   D、电路的接地故障

60、电线接头、连接端子及连接器不可设置在 （   ）（D）

A、柜内  B、盒内   C、在为此目的而设置的屏上  D、盒外

61、高压设备发生接地时，为防止跨步电压触电，室外不得接近故障点（　）ｍ以内　（Ｃ）

Ａ、3  B、5   C、8   D、10

62、较容易发生触电事故的季节是（  ）  （B）

A、春季    B、夏季   C、秋季   D、冬季

63、人体安全电流值是 （  ） （C）

A、工频交流50mA  直流100mA、50mA     B、工频交流10mA  直流30mA

C、工频交流10mA  直流50mA      D、工频交流50mA  直流100mA、50mA

64、在线路或设备发生漏电时，不但会损耗一部电能，而且还会使原来 （  ）带电，危及人身安全。 （A）

A、不带电部分  B、金属结构部分   C、运行部分

65单相触电的危险程度与 （  ）无关 （D）

- 电压高低  B、电网中性点接地情况  C、每相对地绝缘阻抗  D、安全距离

66、下面说法不正确的是 （   ）    （C）

A、人体能够导电   B、42伏是安全电压   C、保护接地和保护接零是一样的

D、当电流在接地点周围土壤中产生电压降时，人在接地点周围两脚之间出现的电压是跨步电压

67、（    ）灭火器是利用其灭火挤透明无色、不导电，而常用于电气设备的灭火   （A）

A、二氧化碳   B、一氧化碳    C、氮气

68、电梯在轿顶维修时严禁 （   ）操作   （A）

A、一脚踏在轿顶上，另一脚踏在井道的固定结构上

B、双脚踏在固定结构上   C、双脚踏在轿厢顶上  D、单手

69、轨道安装作业时，所有施工人员都应戴好  （   ）（D）

A、安全带   B、工具袋   C、防静电服   D、安全帽

70、轿顶作业时，必须保证电梯处于：  （  ）  （B）

A、绝对静止状态  B、检修运行状态   C、主电源上锁挂牌状态  D、基站位置

71、同一井道及同一时间内，不允许有立体交叉作业，且不得多于： （   ） （A）

A、两名操作人员 B、两名电工  C、三名操作人员  D、两个班组

72、我国规定的安全电压和绝对安全电压分别为 （   ）（B）

A、220V 、42V   B、36V、12V   C、380V、36V  D、220V、36V

73、无论是在井道作业还是在轿顶作业，首先都应明确 （      ）（A）

A、安全进出井道的程序  B、安全电压的范围

C、电梯控制及运行原理  D、应携带的工具或设施

74、严禁在井道内上下同时作业，否则应 （   ） （B）

A、系安全带  B、戴安全帽  C、带信号传呼  D、停止作业

75、要做到“安全第一”，就必须 （   ）（C）

A、将高危作业统统关掉  B、安全系数越高越好

C、行“安全优先”的原则 D、制定更严格的安全标准

76、有人在井道内工作，必须保持 （  ）处于有效的工作状态 （D）

A、一组照明灯 B、自动运行系统  C、一个急停装置 D、检修运行系统

77、在井道作业应注意限制身体在本井道的动作区域并随时留意： (    )（A）

A、对重块的位置  B、导轨的润滑 C、钢丝绳的伸长  D、轿厢的打滑

78、在液压电梯的底坑作业，以下说法错误的是：(   )  (B)

A、作业超过15分钟，必须有防止轿厢移动的措施  B、作业超过15分钟，可以不对轿厢使用支撑物 C、作业不到15分钟，不对轿厢使用支撑物，但应把电梯运行到可能的最高点

79、做进出底坑程序的第一个步骤是 （   ）(A)

A、验证厅门门锁回路  B、验证底坑下急停开关 C、进入底坑工作  D、打开底坑照明

80、做进出底坑程序的基本步骤是 （  ）（1）验证厅门门锁回路 （2）验证底坑急停开关（3）进入底坑工作 （4）打开底坑照明  （B）

A、1-->4-->3-->2   B、1-->2-->4-->3   C、2-->3-->4-->1  D、1-->4-->2-->3

81、电梯检修运行时不能上行但能下行的可能原因是： （  ） （B）

A、安全回路或门锁回路开关故障  B、上限位开关故障

C、上强迫减速开关故障  D、下限位开关故障

多选题

82、电梯维修保养人员进入底坑工作的过程应包括 （  ） （ABCD）

A、打开层门  B、打开底坑照明 C、断开底坑安全开关  D、用梯子进入底坑

83、人力移动电梯轿厢俗称“盘车”，下列说法正确的是：（　　）　　（ＢＣ）

Ａ、在检修运行状态下进行  B、操作由两个以上持证人员进行

C、制动器扳手和盘车手轮平时应放在明显位置  D、制动器扳手涂黄色、手轮涂红色

84、触电病人急救方法包括 （  ）       (ABCD)

A、现场心肺复苏   B、现场医务人员急救  C、途中监护  D、急诊抢救

85、带电作业人员必须做到：（   ）（ABC）

A、穿好绝缘防护用品  B、使用绝缘工具  C、有人监护 D、切断电源

86、触电病人采用心肺复苏技术应包括（  ） （ABCD）

A、脱离电源  B、立即打开病人气道 C、口对口吹气 D、胸外心脏挤压

87、防护罩是电梯重要的机械设备安全保护装置，它的作用有 （  ） （AB）

A、防止设备的旋转部分伤害人体  B、防止杂物落入绳槽之间损坏设备

C、防止挡绳装置松弛时脱离绳槽 D、防止雨水落入旋转部件引起锈蚀

88、在进行起重工作时，（  ）应吊运至电梯井道底坑内 （ACD）

A、对重架  B、对重块  C、缓冲器 D、张紧轮

89、喷灯使用应做到 （   ） （AD）

A、油量不超过四分之三  B、油量不超过五分之四  C、使用汽油  D、使用煤油

90、在进行起重工作时，（  ）应吊运到机房内指定位置。 （ABCD）

A、曳引机组 B、控制屏 C、承重钢梁 D、限速器

91、在做起重吊装工作前，必须仔细检查起吊工具和设备，具体的检查内容包括（  ） （ABCD）

A、手拉葫芦传动部份是否灵活 B、链体和吊钩是否有裂缝

C、手拉小链是否会跑链或掉链 D、手动葫芦和绳索的承载能力

92、在进行起重工作时，应按需要把 （  ）吊运到每层的层站处。（ABC）

A、层门  B、层门框 C、层门地坎  D、缓冲器

93、在施工过程中如需用临时线操作电梯时必须做到（  ）几点 （ABCD）

A、临时线必须完好，不能有接头  B、使用临时线操作纵电梯，必须设有电源开关

C、临时线应具有一定的导线截面  D、临时线不能用铁钉或铁丝扎住

94、移动电具安全检查内容包括 （  ）  (ABD)

A、是否有效接地  B、外壳、插头是否破损 C、工具是否陈旧  D、电线是否破损

判断题

95、如果触电地点附近没有电源开关或插销，可以用其他利器（如斧头、刀具）将电源线切断。（  ）（B）

A、正确     B、错误

96、使触电者尽快脱离电源并实施紧急救护，是挽救触电者生命的关键措施。（  ）（A）

A、正确     B、错误

97、抢救因触电致使心脏停跳者的最好方法是打强心针。（  ） （B）

A、正确     B、错误

98、用心脏复苏术抢救时，按压频率为每分钟80-100次。（  ） （A）

A、正确     B、错误

99、用心脏复苏术抢救时，按压深度为成人4-5厘米。（ ） （A）

A、正确     B、错误

100、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。（  ）  （B）

A、正确     B、错误

101特种设备的事故原因往往是多方面，常常是多种不安全隐患和因素交叉在一起，促成了事故的发生。 （  ）  （A）

A、正确     B、错误

102、重大事故隐患与重大危险源是引发重大事故的源头，所以两者的概念是等同的。(  ) (B)

A、正确     B、错误

103、在门打开或未锁住得情况下，从人们正常可接近的位置，用单一的不属于正常操作程序的动作应不可能开动电梯。（  ） （A）

A、正确     B、错误

104、层门应设专用钥匙开锁装置，动作应灵活可靠。（  ） （A）

A、正确     B、错误

105、电梯安装中集体备用的防护用品，应有专人保管，定期检查，保持完好状态。 （  ） （A）

A、正确     B、错误

106、屏护装置包括外壳和遮栏两类 （  ） （A）

A、正确     B、错误

107、电梯外门拆除后或安装前，必须在厅门上设置安全护栏，并挂有醒目的标志“门已拆除，小心坠落”，在未放置障碍物之前，必须有专人看管。（  ） （A）

A、正确     B、错误

108、吊运承载重梁时，井道底坑内人员应全部撤出，机房楼板上空洞应全部用木板盖没，以防吊运时发生意外。 （  ） （A）

A、正确     B、错误

109、进行电梯维修保养必须落实相应的安全措施，每个维修保养人员必须正确使用个人劳防用品，进入现场必须二个人以上。 (  )  (A)

A、正确     B、错误

110、井道作业时，应戴好安全帽，等高作业系号安全带，工具要放在工具袋内，大工具要用保险绳扎好，妥善放置 （  ） （A）

A、正确     B、错误

111、安装照明电路时，开关必须接在火线上 (   )  (A)

A、正确     B、错误

112、保护接地适用于中性点接地系统 （ ）( B)

A、正确     B、错误

113、触电电压越高，越能致人死命。（  ） （B）

A、正确     B、错误

114、当轿厢在开锁区域内时，门锁方能打开，使开门机动作，驱动轿门、层门开启。（  ） （A）

A、正确     B、错误

115、电击比电伤更严重。（  ） （A）

A、正确     B、错误

116、电流通过人体会产生针刺感，压迫感打击感，使人出现痉挛、昏迷，甚至造成死亡。 （ ） (A)

A、正确     B、错误

117、电气中保护接地与接零是一回事  （  ）（B）

A、正确     B、错误

118、人体只要不接触带电体就不会触电 （  ）（B）

A、正确     B、错误

119、为了节省材料，多台电气设备金属外壳可串接后再统一与接地装置相连接 （ ） （B）

A、正确     B、错误

120、施工中如确需带电作业，必须指派2人以上的技术熟练电工操作。 （  ） （A）

A、正确     B、错误

121、钢丝绳绳头的制作是一种火焰作业，工作现场附近应设置有灭火装置。（  ） （A）

A、正确     B、错误

122、汽油在浓度达5%时的环境下遇火即可燃爆。（）  （A）

A、正确     B、错误

123、施工中凡需动用明火，在做好防火措施后，可以施工  （   ） （B）

A、正确     B、错误

124\、电梯轨道安装作业时，可以立体作乐及上下一起施工（  ）（B）

A、正确     B、错误

125、对于活板门，应设有永久的须知，提醒活板门的使用人员“谨防坠落——重新关好活板门” （  ） （A）

A、正确     B、错误

126、在电梯井道内施工时 必须戴好安全帽，高处作业时应系好安全带（  ） （A）

A、正确     B、错误

127、指定人员进入分离的机房以及驱动和转向站得检查门和活板门时，要求只能借助于楼梯进行。在难以安置楼梯的场合，允许使用满足一定条件的梯子。（  ） （A）

A、正确     B、错误

128、为了加快工程进度和采取必要的安全措施后，在井道的上下方可同时进行施工作业。（  ）（B）

A、正确     B、错误

129、在施工中，为了方便操作可以站立在电梯内外门的骑跨处（  ）（B）

A、正确     B、错误

130、电流通过人体的持续时间（   ）救护的可能性则越小。（A）

A、越长     B、越短

131、自动扶梯在正常工作时，围裙板与梯级间应没有间隙（  ）（B）

A、正确     B、错误

132、自动扶梯在拆除任何盖板和梯级前，必须先竖起停止使用的标志（  ） （A）

A、正确     B、错误

133、在通电试运行前，要先将扶梯内的各物件清理干净，各润滑部位加油，并清理梯级，应有专人负责电器开关，停止运转后应立即关掉或拔去插头，在施工中应关闸挂牌以防运转伤人（  ） （A）

A、正确     B、错误

134、在液压电梯电源发生故障时，不能用于手动阀门操作纵电梯下降（  ）（B）

A、正确     B、错误

135、在手动移动轿厢前，必要时可以用拆卸制动弹簧的方法来松闸（  ） （B）

A、正确     B、错误

136、在手动移动轿厢前，无须断开电梯总电源开关，用手动松闸装置松闸。不允许采用拆卸制动器弹簧的方法来松闸（  ） （B）

A、正确     B、错误

137、用手轮移动轿厢，须先切断电源，一人先扶住手轮，另一人才可松闸，盘车完毕，应先抱闸，再松手轮（  ） （A）

A、正确     B、错误

138、明火作业时，施工点与氧气瓶，乙炔发火器的距离在10米以上（  ） （A）

A、正确     B、错误

139、起重吊装受力计算中，采用受力不均衡系数，将不均衡受力化成均衡受力计算，采用动力系数将动载荷化成静载荷计算（  ） （A）

A、正确     B、错误

140、自动扶梯骨架吊装就位时，应采取严密的安全措施，起吊时应专人统一指挥，防止意外事故发生（  ） （A）

A、正确     B、错误

141、进行断续开车试运转如果发现异常声音及碰擦，应立即停车检查并进行调整（  ） （A）

A、正确     B、错误

142、电梯使用中，如门电锁发生故障应及时修复，但维修中可以用短接门电锁的方法启动电梯（  ） （B）

A、正确     B、错误

143、轿厢吊装前，应按起重作业安全操作要点选好手拉葫芦支撑位置，配好与起重量相适应的手拉葫芦（  ） （A）

A、正确     B、错误

- 法规知识

单选题

144、用作运送车辆而设计的电梯，称之为  （   ） （C）

A、住宅电梯      B、杂物电梯   C、汽车电梯      D、液压电梯

145、由于磨损、锈蚀或火灾原因可能造成导向装置失效时，应设有（　　）使层门保持在原有位置上（C）

A、限位装置     B、停车装置   C、应急的导向装置    D、报警装置

146、油压缓冲器柱塞端面受压后所移动的  （    ）称之为油压缓冲器工作行程（C）

A、柱塞长度      B、柱塞距离   C、垂直距离      D、水平距离

147、 与梯级、踏板或胶带两侧相邻的围板部分叫   （  ） （A）

A、围裙板    B、内盖板  C、护臂板     D、外盖板

148、允许采用玻璃做成护壁板，该种玻璃应当是除（     ）之外的玻璃（B）

A、不会裂成碎片的单层安全玻璃      B、不会裂成碎片的双层安全玻璃  C、具有足够的强度和刚度    D、玻璃的厚度不应小于6mm

149允许运送童车和残疾人员乘坐的轮椅的电梯其额定载重量为   （    ）kg（C）

A、320  B、400   C、630     D、500

150、在（　　）情况下，不需要按照验收检验规定的内容进行检验（C）

A、 安装、大修或改造后拟投入使用的电梯  B、停止使用一年以上再次使用的电梯  C、在用电梯使用一年     D、进行设备大修后

151、在层门附近，层站上得自然或人工照明在地面上的照度不应小于（  ）1x，以便使用人员在打开层门进入轿厢时，即使轿厢照明发生故障，也能看清其前面的区域  (Ｂ)

A、30   B、50    C、80      D、100

152、在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时所测得的速度与额定速度之间的最大允许偏差为（　　）%　　　（Ｄ）

A、±2  B、±3  C、±4   D、±5                                                   153、153、在分离机房、驱动和转向站以及固定的控制屏前面，拱活动和工作的净高度在任何情况下最小不应小于 (    )m  （C ）

A、1.0  B、1.5       C、2.0      D、2.5

154、在扶手带下方，装于围裙板或内盖板与外盖板之间的内护板叫（C）

A、围裙板    B、内盖板  C、护臂板     D、外盖板

155、在工作区段内的任何位置，从路面测得的两个相邻梯级或两个相邻踏板之间的最大间隙不应超过（　　）ｍｍ（Ｃ）

A、2   B、4  C、6     D、8

156、在轿顶的任何位置上，应能支撑 （   ）个人的体重 （B）

A、一    B、两  C、三     D、四

157、在平层区域内，使轿厢地坎与层门地坎达到同一平面的运动，称之为 （D）

A、开锁区域  B、平层区  C、开门宽度     D、平层

158、在水平运动段内，两个相邻梯级之间的高度误差最大允许为  （   ）mm（B）

A、2   B、4  C、6     D、8

159、在特别潮湿的地方或金属容器内工作时，手灯工作电压应用  （   ）v  (C)

A、36   B、4.2  C、24或12     D、6

160、在有相邻轿厢的情况下，如果轿厢之间的水平距离最大不大于 （   ）m，可使用安全门  （C）

A、0.35   B、0.55  C、0.75     D、0.95

161、在载荷均匀分布的情况下，安全钳装置作用后轿厢地板的倾斜度最大不应超过其正常位置的 （  ）%     (B)

A、1  B、4  C、6     D、8

162、在装有额定载重量的轿厢自由下落的情况下，安全钳装置应动作时轿厢的平均减速度应在 （  ）之间（C）

A、0.1g~0.2g   B、0.2g~1.2g  C、0.2g~1.0g     D、1.0g~1.2g

163、只供运送器材的活板门， （  ）从机房内部锁住（C）

A、不能   B、可以  C、只能     D、无规定

164、制动系统在 （   ）情况下应能自动工作（A）

A、 动力电源失电  B、有机械故障C、损坏

165、住宅用的I类电梯的侯梯厅深度不应为（B）

A、 单台电梯应不小于其轿厢的深度  B、多台并列成排布置的电梯应不小于最大轿厢深度乘以台数  C、并列成排布置最多不能超过4台     D、多台并列成排布置的电梯应不小于最大轿厢深度

166、自动扶梯的倾斜角a不应超过30°，当提升高度不超过6m，额定速度不超过0.50m/s时斜角a允许增至  （A）

A、35 °  B、40° C、42°     D、45°

167、自动扶梯和倾斜式自动人行道的附加制动器应为 （  ）式的（B）

A、机电   B、 机械 C、气动    D、液压

168、自动扶梯和倾斜式自动人行道的附加制动器在 （  ）情况下起作用（C）

A、在速度超过额定速度1.8倍之前   B、不是均速行驶时 C、在梯级、踏板或胶带改变其规定运行方向时     D、载荷发生变化时

169、自动扶梯和自动人行道的的停止开关应为 （  ）（C）

A、自动的B、电动的C、具有清晰的、永久性的转换位置标记

170、自动扶梯和自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧，任何一侧的水平间隙最大不应大于（   ）mm（B）

A、2    B、  4   C、  6     D、7

171、液压电梯的空载上行速度与上行额定速度的偏差应不大于（C）

A、±10  B、±9  C、±8   D、±6

172、液压电梯的允许运行速度最高速度为 （  ）m/s（Ｄ）

A、 0.63   B、0.8      C、0.85       D、1

173、液压电梯额定载荷下行的速度与下行额定速度的偏差应不大于	（Ｄ）

A、±11  B、±10  C、±9   D、±8

174、液压电梯启动运行次数最多应每小时不大于 （  ）次（Ｄ）

A、30   B、40   C、50      D、60

175、一种当预先设置的条件满足时使控制回路接通或改变的电子器件称之为（B）

A、 机房  B、继电器   C、轿顶检修盒       D、轿厢操纵盘

176、乙类电梯不是指  （  ）电梯（A）

A、客货两用   B、速度大于1m/s而小于2m/s   C、快速

177、以弹簧变形来吸收轿厢或对重产生动能的缓冲器，称之为（B）

A、油压缓冲器  B、蓄能型缓冲器   C、耗能型缓冲器

178、自动扶梯倾斜角a大于30°，但不大于35°时最大额定速度不应超过  （  ）m/s（B）

A、 0.4   B、0.5      C、0.75       D、0.9

179、自动扶梯梯级在出入口处应有导向，使其从梳齿板出来的梯级前缘和进入梳齿板梯级后缘至少应有一段（  ）m长得水平移动距离（C）

A、 0.4   B、0.6      C、0.8       D、1.0

180、自动人行道的最大额定速度不应超过 （   ）m/s（C）

A、 0.4   B、0.5      C、0.75       D、0.9

181、阻止折叠门开启的力最大不应大于 （    ）N（B）

A、100   B、150    C、300      D、400

182、最低的轿厢停靠站，叫 （  ）（Ｄ）

A、 层站 B、基站      C、顶层端站       D、底层端站

183、最高的轿厢停靠站，叫 （  ）（C）

A、 层站 B、基站      C、顶层端站       D、底层端站

184、电梯的定期检验周期为每 （  ）年检验一次（A）

A、1     B、 2        C、3

185、自动扶梯或自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧，在两侧对称位置处测得的间隙总和最大不应大于   （   ）mm（Ｄ）

A、2  B、4   C、  6    D、7

186、自动扶梯或自动人行道工作制动器与梯级、踏板或胶带驱动装置之间的连接应优先采用  （  ）（B）

A、使用摩擦元件  B、非摩擦传动元件  C、三角传动皮带  D、皮带传动

187、自动扶梯或自动人行道及其周边，特别是在  （  ）的附近应有足够和适当的照明（B）

A、 扶手带 B、梳齿板C、防夹装置  D、防撞装置

188、自动扶梯或自动人行道每小时理论输送的人数（B）

A、 理论输送人数 B、理论输送能力C、设计输送能力  D、设计输送人数

189、自动扶梯倾斜角a不大于30°时，最大额定速度不应超过  （   ）m/s（C）

A、0.4  B、0.5   C、0.75  D、0.9

190、轿厢门和层门完全开启的净宽，称之为 （  ）（C）

A、开锁区域  B、平层区C、开门宽度  D、平层

191、轿厢内部净高度最小不应小于  （  ）m（C）

A、0.8  B、1.8  C、2.0  D、2.5

192、轿厢内指层灯设置在轿厢内，显示其运行  （   ）的位置（B）

A、方向  B、层站  C、层站和方向  D、呼梯方向

193、轿厢停靠层站时在地坎上、下延伸的一段区域。当轿厢底在此区域内时门锁方能打开，使开门机动作，驱动轿门、层门开启，该区称为   （  ）（A）

A、 开锁区域 B、平层区  C、开门宽度  D、平层

194、轿厢停靠站上方和 （或）下方的一段有限区域。在此区域内可以用平层装置来使轿厢运行达到平层要求，称之为  （  ）（B）

A、 开锁区域 B、平层区  C、开门宽度  D、平层

195、轿厢一侧的门表面不得有大于 （  ）mm的任何凹进和凸出（C）

A、1   B、2  C、3  D、4

196、轿厢应能将躺在病床上的人连同医疗救护设备一齐运送的电梯额定载重量为 （  ）kg（Ｄ）

A、320kg   B、630kg  C、1500kg  D、2500kg

197、轿厢应设置永久性的电气照明装置，控制装置上的照度、轿厢地板上的照度最小宜不小于 （  ）1x（B）

A、30  B、50   C、60  D、80

198、轿厢有效面积是指  （  ）（C）

A、轿厢地步的面积  B、包括乘客或货物用的扶手  C、地板以上1m高度处测量的轿厢面积

199、轿厢运动前应将层门有效地锁紧在关门位置上，只有锁紧元件啮合至少为 （  ）mm时，轿厢才能起动（B）

A、 6 B、7  C、8  D、9

200、轿厢只允许有下列开口（B）

A、 使用者正常出入用的开口 B、轿厢安全门和轿厢安全窗  C、观查孔  D、通风孔

201、井道安全门的高度最小不得小于 （  ）m，宽度不得小于0.35m.。（Ｄ）

A、0.50  B、0.80  C、1.40  D、1.80

202、井道和轿厢壁至少有同一侧透明，乘客可观看轿车厢外景物的电梯，称之为  （  ）（Ｄ）

A、 住宅电梯 B、杂物电梯  C、船用电梯  D、观光电梯

203、井道应设置永久性的电气照明装置，即使在所有的门关闭时，在轿顶面以上和抵抗地面 1m处的照度均至少为  （  ）1x（B）

A、30  B、50  C、80  D、100

204、卷筒上只能绕 （  ）层钢丝绳（A）

A、 一 B、两  C、三  D、四

205、可以摺叠，关闭后成栅栏形状的轿厢门，称之为  （　　）（C）

A、水平滑动门   B、铰链门  C、栅栏门  D、垂直滑动门

206、离轿顶外侧边缘有水平方向最少超过 （  ）m的自由距离时，轿顶应装设护栏（C）

A、0.10  B、0.20  C、0.30  D、0.4

207、连接围裙板和护壁的盖板叫  （  ）（B）

A、 围裙板 B、内盖板  C、护壁板  D、外盖板

208、每一扶手装置的顶部应装有运行的扶手带，其运行方向应与梯级、踏板或胶带（  ）（A）

A、 相同 B、相反  C、都可以

209、每一轿厢地坎上均装设护脚板，其宽度应（  ）于相应层站入口的整个净宽度（B）

A、小  B、等  C、大  D、没有限制

210、门的一侧为铰链联系，由井道通道方向开启的层门，称之为  （ ）（B）

A、水平滑动门   B、铰链门  C、栅栏门  D、垂直滑动门

211、门或检修活板门应装有带钥匙的锁，它 （  ）从机房内不用钥匙打开（C）

A、 不能 B、可以  C、无规定

212、能运送家具和手把可拆卸的担架的电梯额定载重量为  （   ）kg（Ｄ）

A、320  B、400  C、630  D、1000

213、平行于轿厢入口宽度的方向，在距桥厢底 （  ）m高处测得的轿厢壁两个内表面之间的水平距离，称之为轿厢宽度（C）

A、0.5  B、0.8  C、1  D、1.5

214、强制驱动电梯的轿厢从顶层向上直到撞击上缓冲器时的行程最小不应小于 （  ）m，轿厢上行至缓冲器行程的极限位置时应一直处于有导向状态（A）

A、 0.50 B、0.80  C、1.40  D、1.80

215、柔性液压管应采用高压橡胶管，满负荷压力相对于爆裂压力的安全系数应不小于  （  ）（Ｄ）

A、10  B、20  C、15  D、8

216、胶带式自动人行道从倾斜区段到水平区段过渡的曲率半径最小不小于 （  ）m（A）

A、 0.4 B、0.6  C、0.8  D、1.0

217、如果轿顶有缓救和撤离乘客的轿厢安全窗，其尺寸最小不应小于 （ ）（B）

A、0.25m*0.50m  B、0.35m*0.50m  C、0.45m*0.50m  D、0.50m*0.50m

218、如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上，则应设有一个符合规定的电气安全装置，在一根钢丝绳或链条发生  （ ）时电梯应停止运行（B）

A、润滑不够B、异常相对伸长C、断丝  D、表面粗糙

219、如果同一导管中德导线或电缆中各芯线接入不同电压的电路时，则所有的电缆应具其中 （  ）电压下的绝缘（C）

A、最低B、 平均C、最高

220、如果向上移动装有额定载重量的轿厢所需的最大操作力不大于 （  ）N，电梯驱动主机应装设手动紧急操作装置，以便借用平滑且无辐条的盘车手轮能将轿厢移动到一个层站（C）

A、200  B、 300   C、400   D、500

221如果用弹簧来平衡各绳或链的张力，则弹簧应在 （  ）状态下工作（B）

A、伸长  B、 压缩 C、 即不伸长也不压缩

222、如果在井道中工作的人员存在被困危险，而又无法通过轿厢或井道逃脱，应在存在危险处设置 （  ）装置（C）

A、安全B、照明C、报警  D、救生

223、设置在井道上的作检修用的向 （  ）开启的门，叫检修活板门（B）

A、内  B、 外  C、上  D、下

224、使梯级与围裙板之间夹持异物的危险为最小的一种附加装置，称为 （  ）（C）

A、扶手带  B、梳齿板  C、防夹装置  D、防撞装置

225、使用人员正常出入轿厢入口的净高度最小不应小于 （  ）m（C）

A、0.8   B、1.8   C、2.0   D、2.5

226、锁紧元件的啮合应能满足在沿着开门方向作用 （  ）N力的情况下，不降低锁紧的效能（C）

A、100  B、 150   C、300  D、400

227、所有检修活板门，当处于关闭位置时，均应能支撑 （  ）个人体重（B）

A、一   B、 两   C、三   D、四

228、停止开关的动作应能 （  ），有效地使用自动扶梯或自动人行道停止运行（C）

A、切断插座电源  B、 切断照明电源  C、切断驱动主机电源

229、通道门的宽度不应小于0.60m，高度最小不应小于 （  ）m且门不得向房内开启（C）

A、0.8   B、1  C、1.8   D、2.0

230、通风孔应这样设置：用一根直径为 （  ）mm的坚硬直棒，不可能从轿厢内经通风孔穿过轿壁（B）

A、5   B、10   C、15    D、20

231、通往机房的需要人工紧急操作的地方、控制屏和控制柜净空场地的通道宽度最少不应小于（ ）m，在没有运动部件的地方，此值可减少到0.40m（A）

A、0.50  B、0.80   C、1.40   D、1.80

232、围裙板应垂直，围裙板上缘或内盖板折线底部或防夹装置的刚性部分与梯级、踏板或胶带面之间的垂直距离h2，最小不应小于 （  ）mm（Ｄ）

A、10  B、15  C、20   D、25

233、为了防止物体通过位于井道上方的开口，包括通过电缆用的开孔坠落的危险，必须采用圈框，此圈框应凸出楼板或完工地面至少 （  ）mm（B）

A、30  B、50  C、80   D、100

234、位于出、入口处扶手装置的两端，扶手带在此改变运动方向叫（  ）（B）

A、围裙板 B、扶手转向端  C、护壁板  D、外盖板

235、位于轿厢上部及下不通风孔德有效面积均至少不应小于轿厢有效面积的 （  ）%（B）

A、 0.8  B、1    C、1.8    D、2.0

236、位于两端出入口处，为方便乘客的过渡并与梯级、踏板或胶带啮合的部件，称  （  ）（B）

A、扶手带  B、梳齿板  C、防夹装置  D、防撞装置

237、下列 （  ）不是电梯的额定载重量系列的参数（C）

A、320kg   B、 630kg   C、1500kg    D、2000kg

238、限速器动作时，限速器张力不应小于安全钳装置起作用的所需力的两倍，月允许最小值为 （  ）N（C）

A、100  B、200    C、300   D、400

239、限速器绳的公称直径最小不应小于 （  ）mm（B）

A、3   B、6    C、8    D、12

240、限速器绳的最小破断载荷与限速器动作时产生的限速器绳的张力有关，其安全系数最小不应小于 （  ）（C）

A、3   B、6    C、8    D、12

241、限速器绳轮的节圆直径之比最小不应小于 （  ）（C）

A、 12  B、25    C、30    D、35

242、蓄能型缓冲器（包括线性和非线性）只能用于最大额定速度小于或等于（  ）m/s的电梯。（C）

A、 0.63  B、0.8    C、1.0    D、0.9

243、蓄能型缓冲器的行程距离无论如何，最小不得小于 （  ）mm（C）

A、 45  B、55    C、65    D、75

244、悬挂链的安全系数最小不应小于  （  ）（C）

A、 5  B、8    C、10    D、12

245、悬挂绳滑轮的直径最小不应小于绳直径的  （  ）倍（B）

A、  12 B、25    C、30    D、35

246、悬挂用的绳、链、皮带，其设计安全系数最小不应小于  （  ）（C）

A、3   B、6    C、8    D、12

247、沿门导轨和地坎槽水平滑动开启的称为 （  ）（A）

A、水平滑动门   B、铰链门    C、 栅栏门   D、垂直滑动门

248、沿门两侧垂直门导轨滑动开启的门，称之为 （  ）（D）

A、水平滑动门   B、铰链门    C、 栅栏门   D、垂直滑动门

249、曳引驱动电梯上应撞设符合标准规定条件的轿厢上行超速保护装置，关于该保护装置说法不正确的是 （  ）（A）

A、该装置动作后，应能自动释放 B、该装置释放时，应不需要接近轿厢或对重  C、释放后，该装置应处于正常工作状态    D、如果该装置需要外部的能量来驱动，当能量没有时，该装置应能使电梯制动并使其保持停止状态

250、曳引绳的强度用静载安全系数来衡量，我国规定用三根或以上的曳引驱动电梯的静载安全系数为 （  ）（C）

A、8  B、10  C、12    D、14

251、如果安全钳释防后，限速器未能自动复位，则在限速器未复位时，一个符合规定的电气安全装置应在不使用紧急电动运行开关的情况下防止电梯的 （  ）（C）

A、减速 B、停止运转  C、启动    D、快速平层

252、以油作为介质吸收轿厢或对重产生动能的缓冲器，称之为 （  ）（C）

A、蓄能型缓冲器  B、弹簧缓冲器  C、耗能型缓冲器

253、用来减小电梯运行振动和噪声的装置，叫 （ ）（D）

A、 防晃器  B、平衡器    C、消音器    D、减震器

254、当轿厢停在完全压缩的缓冲器上时，卷筒的绳槽中应至少保留 （  ）的钢丝绳（B）

A、一圈   B、一圈半    C、二圈    D、三圈

255、当相邻两层地坎之间距离超过11m时，在其间井道壁上开设的通往井道供（ ）用的门，井道安全门（C）

A、  安装 B、维修    C、缓救乘客    D、检查

256、当主驱动装置或制动器装在梯级、踏板或胶带的载客分支和返回分支之间时，在工作区段提供一个适当的接近水平的立足平台，其面积不应小于0.12平方米，最小边尺寸不小于 （  ）m（C）

A、 0.1  B、 0.2   C、0.3    D、0.4

257、地坎是轿厢或层门入口出入轿厢的带槽 （   ）踏板（C）

A、 木制  B、混凝土    C、金属    D、橡胶

258、电气安全装置应包括（  ）（A）

A、安全触点   B、二极管    C、整流器    D、晶闸管

259、电梯，是指动力驱动，（  ），或者沿固定线路运行的梯级（踏步）进行升降或者平行运送人、货物的机电设备（A）

A、  利用沿刚性导轨运行的箱体 B、水平并垂直运动的箱体    C、沿非固定线路运行的梯级（踏步）    D、沿挠性轨道的箱体

260、电梯的产品标牌上应标明（  ）内容（A）

A、 电梯额定载重量及乘客电梯的乘客数  B、电梯额定速度    C、电梯自重    D、电梯起升高度

261、电梯的供电电压的波动应在（  ）范围内（A）

A、±7  B、±8  C、±9   D、±10

262、电梯钢丝绳的公称直径应不小于（  ）mm（A）

A、8   B、9    C、10    D、11

263、电梯工作环境中含有（   ）影响不大（D）

A、 腐蚀性气体  B、易燃性气体    C、导电尘埃    D、二氧化碳

264、电梯机房必须通风，其环境温度应保持在（   ）°C之间（B）

A、 3~55  B、5~40    C、20~30    D、40~60

265、电梯检修运行时的速度，称之为（  ）（B）

A、  电梯额定速度 B、检修速度    C、最高速度    D、最低速度

266、电梯轿厢应有自动再充电的紧急照明电源，在正常照明电源中断的情况下，它能至少拱（  ）（C）

A、 1W灯泡用电0.5h  B、2W灯泡用电1h    C、1W灯泡用电1h  D、1W灯泡用电2h

267、电梯可分为V类，其分类方法是根据（   ）进行分类的（C）

A、 电梯的额定速度  B、电梯额定载重量    C、电梯的使用功能    D、电梯的拖运方式

268、电梯驱动主机旋转部件的上方应有至少不小于（  ）mm的垂直净空距离（A）

A、 300  B、500    C、   800   D、1000

269、电梯停止后，允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种动作，叫(   ) （D）

A、 轿厢连续运动  B、点动    C、互动    D、再平层

270、电梯悬挂钢丝绳最少应有（  ）根，每根钢丝绳应是独立的（B）

A、1   B、  2  C、 3   D、4

271、对相互邻近平行或交错设置的自动扶梯，扶手带的外缘间距离至少为（  ）mm（C）

A、60   B、 80   C、  120  D160

272、对应乘客电梯，电梯轿厢门关闭后，门扇之间或门扇与门柱、门楣、地坎之间允许间隙的最大值为（  ）mm（B）

A、  5  B、 6   C、7     D、8

273、多台并列成排电梯的共用井道的顶层高度应按（  ）要求确定（A）

A、   速度最快的电梯 B、速度最慢的电梯    C、按电梯的平均速度     D、所有电梯底坑深度之和

274、多台连续而无中间出口的自动扶梯或自动人行道，应具有相同的 （  ）（B）

A、  理论输送人数  B、理论输送能力    C、设计输送能力     D、设计输送人数

275、多台面对面排列的群控电梯最多台数为 （   ）台（B）

A、  7  B、 8   C、  9   D、10

276、额定速度大于0.63m/s小于1m/s的交流双速电梯轿厢平层准确度最大偏差为 （  ）（A）

A、±30  B、±15  C、±10   D、±20

277、额定速度小于等于0.63m/s的交流双速电梯轿厢平层准确度最大偏差为 （  ）（B）

A、±30  B、±15  C、±10   D、±21

278、额定速度小于等于2.5m/s的交流调速电梯和直流电梯轿厢平层准确度最大偏差为 （  ）（B）

A、±30  B、±15  C、±10   D、±20

279、而为对重（或平衡重）导向的单绕或复绕的导向滑轮可以安装在轿顶的上方，其条件是（  ）（C）

A、 它们位于轿顶投影部分的外面   B、它们位于轿顶投影部分的里面    C、从轿顶上能完全安全地触及它们的轮轴     D、检查、测试和维修工作能够安全地从井道外进行

280、扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带的速度允差为（  ）%（D）

A、0~±2 B、±2  C、-1~+2  D、0~+2

281、钢丝绳公称截面积（mm2）和钢丝绳的公称抗拉强度（N/mm2）与一定结构钢丝绳最小破断载荷换算系数的连乘积，叫（  ）（C）

A、钢丝绳最大应力    B、钢丝绳的屈服强度    C、钢丝绳的最小破断载荷     D、钢丝绳的最大破断载荷

282、钢丝绳与其端接装置的接合处（绳头组合）机械强度，至少应能承受钢丝绳最小破断负荷的（  ）%（A）

A、  80  B、90    C、 100    D110、

283、各类电梯的平衡系数应在 （  ）范围内（D）

A、 0.1~0.2   B、0.2~0.3    C、0.3~0.4     D、0.4~0.5

284、供人员进出的检修活板门，其净通道尺寸最小不应小于（  ）（C）

A、  0.60m*0.60m  B、0.60m*0.80m    C、0.80m*0.80m     D、0.80m*1.00m

285、关于电梯的层门与电梯门的功能说法不正确的是（ ）

A、 电梯正常运行时不可能打开层门   B、如果一个层门打开着，电梯不能起动或继续运行    C、应保证电梯门先开，层门后开     D、有穿过门口被撞击或即将被撞击时，自动使门开启

286、护脚板垂直部分的高度最小不应小于 （  ）m（C）

A、  0.35  B、  0.55  C、 0.75    D、0.95

287、护栏应装设在距轿顶边缘最大为（  ）m之内（C）

A、  0.05  B、0.12    C、0.15     D、0.25

288、滑轮间房顶以下的高度最小不应小于（  ）m（C）

A、 0.80   B、1.00    C、1.50    D、2.00

289、机房地面高度不一且相差最小大于（  ）mm时，应设置楼梯或台阶，并设置护栏（B）

A、  300  B、 500   C、 800    D、1000

290、机房地面有任何最小深度大于（　　）ｍｍ，宽度小于0.50ｍ的凹坑或任何槽坑时，均应盖住（B）

A、  300  B、 500   C、 800    D、1000

291、机房或滑轮间不可设置 （ ）（B）

A、杂物电梯或自动扶梯的驱动主机    B、该房间的空调或才暖设备，包括以蒸气和高压水加热的采暖设备   C、火灾探测器    D、灭火器

292、机房内沿平行于轿厢（  ）方向的水平距离，称之为机房宽度（B）

A、  长度  B、宽度   C、上下    D、左右

293、机房应设有永久性的电气照明，地面上的照度最小不应小于 （  ）1x（B）

A、 100   B、 200  C、  500  D、800

294、机房应有足够的尺寸，供活动的净高度最少不应小于（  ）m（C）

A、  0.8  B、1   C、1.8    D、2.0

295、机房应有足够的尺寸，对运动部件进行维修和检查，在必要的地点以及需要人工紧急操作的地方，应符合 （  ）（C）

A、最小不小于0.20m*0.60m的水平净空面积    B、最小不小于0.40m*0.60m的水平净空面积   C、最小不小于0.50m*0.60m的水平净空面积   D、最小不小于0.80m*0.60m的水平净空面积

296、机房应有足够的尺寸，特别是工作区域的净高最少不应小于 （  ）m（D）

A、  0.8  B、1   C、1.5    D、2.0

297、检修活板门除非与可收缩的梯子连接外，不得向 （  ）开启（D）

A、  内  B、外   C、上    D、下

298、检修活板门的高度最小不得大于（  ）m，宽度不得大于0.50m（A）

A、 0.50   B、0.80   C、1.40    D、1.80

299、检修门的高度最小不得小于（  ）m，宽度不得小于0.60m（C）

A、 0.50   B、0.80   C、1.40    D、1.80

300、建议井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的 （  ）%（B）

A、 0.5   B、1   C、1.5    D、2

301、对于电梯井道，以下说法正确的是：（  ）（C）

A、 井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等、包括各种取暖设备   B、井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等，但允许装设采暖设备及其控制调节装置（非蒸气或高压水取暖）   C、井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等，允许装设采暖设备，要求采暖设备为非蒸气或高压水取暖，且控制和调节设备不能装在井道内   D、井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等，但允许装设各种采暖设备及其控制调节装置

302、对于动力操纵的自动门，阻止关门所需的力，最大不得大于 （  ）N（B）

A、 100   B、150   C、 200   D、250

303、对于使用区段的长度至少超过（  ）m的自动人行道，应增设附加急停装置（D）

A、  10  B、20   C、30    D、40

304、对于提升高度至少超过（  ）m的自动扶梯，应增设附加急停装置（C）

A、 8   B、10   C、12    D、15

305、对作业人员的申请，同意受理的，发证部门应当在（  ）个工作日内完成审核批准手续（C）

A、 10   B、15   C、20    D、25

306、多台并列成排电梯的共用井道的底坑深度应按 （   ）要求确定（A）

A、   速度最快的电梯 B、速度最慢的电梯    C、按电梯的平均速度     D、所有电梯底坑深度之和

307、轿顶防护栏杆，设置在轿顶上部，对（  ）起防护作用的构件（C）

A、 司机 B、乘客  C、维修人员  D、救援人员

308、轿顶扶手外缘和井道中德任何部件对重（或平衡重）、开关、导轨、支架等之间的水平距离最小不应小于（  ）m（A）

A、0.10  B、0.20  C、0.30  D、0.40

309、轿顶应有一块最小不小于（  ）平方米的站人用的净面积，其短边不应小于0.25m（B）

A、0.05  B、0.12  C、0.18  D、0.25

310轿门四周的间隙在计算通风孔面积时可以考虑进去，但最大不得大于所要求的有效面积的（  ）%（B）

A、30  B、50  C、60  D、80

311、轿门与闭合后层门的水平距离，或各门之间在整个正常操作期间的通行距离，最大不得大于 （  ）m（B）

A、 0.8 B、1.2  C、2.0  D、2.5

312、轿厢安全窗应能不用钥匙从轿厢 （  ）开启（B）

A、  内  B、外   C、上    D、下

313、轿厢安全窗应能用规定的三角钥匙从轿厢 （  ）开启（A）

A、  内  B、外   C、上    D、下

314、轿厢安全门应能不用钥匙从轿厢 （  ）开启（B）

A、  内  B、外   C、上    D、下

315、轿厢安全门应能用规定的三角钥匙从轿厢 （  ）开启（A）

A、  内  B、外   C、上    D、下

316、轿厢地坎与层门地坎的水平距离最大不得大于 （  ）m（B）

A、20  B、35  C、40  D、80

317、轿厢及其关联部件与对重（或平衡重）及其关联部件之间的距离最小不应小于（ ）mm（B）

A、 30 B、 50 C、 60 D、80

318、III类电梯是（  ）电梯（C）

A、为运送乘客而设计的  B、低速电梯  C、 为运送病床而设计的 D、为运送通常有人伴随的货物而设计的

319、II类电梯是（  ）电梯（B）

A、为运送乘客而设计的 B、主要运送乘客，同时亦可运送货物而设计的C、 为运送病床而设计的 D、快速电梯

320、IV类电梯是（  ）电梯（D）

A、为运送乘客而设计的 B、主要运送乘客，同时亦可运送货物而设计的C、 为运送病床而设计的 D、为运送通常有人伴随的货物而设计的

321、I类电梯是（  ）电梯（A）

A、为运送乘客而设计的 B、主要运送乘客，同时亦可运送货物而设计的C、 为运送病床而设计的 D、高速电梯

322、V类电梯是（  ）电梯（D）

A、为运送乘客而设计的 B、主要运送乘客，同时亦可运送货物而设计的C、 为运送病床而设计的 D、杂物电梯

323、（  ）叫非商用汽车电梯（C）

A、 提升绳靠主机的驱动轮绳槽的摩擦力驱动的电梯 B、用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯 C、其轿厢适用于运载私人汽车的电梯  D、以液体的压力为动力源，通过柱塞直接或间接地作用于电梯的轿厢，轿厢在固定的导轨之间运行

324、（  ）叫强制驱动电梯（B）

A、 提升绳靠主机的驱动轮绳槽的摩擦力驱动的电梯 B、用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯 C、其轿厢适用于运载私人汽车的电梯  D、以液体的压力为动力源，通过柱塞直接或间接地作用于电梯的轿厢，轿厢在固定的导轨之间运行

325、（  ）叫曳引驱动电梯（A）

A、 提升绳靠主机的驱动轮绳槽的摩擦力驱动的电梯 B、用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯 C、其轿厢适用于运载私人汽车的电梯  D、以液体的压力为动力源，通过柱塞直接或间接地作用于电梯的轿厢，轿厢在固定的导轨之间运行

326、（  ）叫液压电梯（D）

A、 提升绳靠主机的驱动轮绳槽的摩擦力驱动的电梯 B、用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯 C、其轿厢适用于运载私人汽车的电梯  D、以液体的压力为动力源，通过柱塞直接或间接地作用于电梯的轿厢，轿厢在固定的导轨之间运行

327、（  ）是依靠液压驱动的电梯（D）

A、 住宅电梯   B、杂物电梯   C、汽车电梯    D、液压电梯

328、（  ）是以运送乘客为主，但也可运送货物的电梯（C）

A、乘客电梯    B、载货电梯   C、客货电梯    D、病床电梯

329、安全检验合格标志的有效期自（ ）起计算（D）

A、  检验结束之日  B、申报检验之日   C、检验开始之日    D、签发验收检验或者定期检验合格报告之日

330、安全门的高度最小不应小于（  ）m,宽度不应小于0.35m（B）

A、  0.8  B、 1.8  C、2.0    D、2.5

331、并联或群控控制的电梯轿厢无运行指令时，指定停靠待命运行的层站，称为 （  ）（C）

A、 基站   B、底层端站   C、预定基站    D、顶层端站

332、补偿绳使用时，若电梯额定速度增加到大于3.5m/s时，必须增设一个 （   ）装置（B）

A、 使用张紧轮   B、防跳   C、用重力保持补偿的张紧状态    D、用一个符合有关规定的电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置

333、操纵轿厢安全钳装置的动作速度不应低于电梯额定速度的最大值为115%，且对于不可脱落滚柱式瞬时式安全钳速度最大值不超过 （   ）m/s（B）

A、 0.8   B、1   C、1.5    D、2.0

334、操纵轿厢安全钳装置的动作速度不应低于电梯额定速度的最大值为115%，且对于不可脱落滚柱式以外瞬时式安全钳速度最大值不超过 （   ）m/s（A）

A、 0.8   B、1   C、1.5    D、2.0

335、操纵轿厢安全钳装置的动作速度不应低于电梯额定速度的最大值为115%，且对于电梯额定速度V超过1m/s渐进式安全钳速度最大值不超过 （   ）m/s（D）

A、 0.8   B、1   C、1.5    D、1.25v+0.25/v

336、操纵轿厢安全钳装置的动作速度不应低于电梯额定速度的最大值为115%，且对于电梯额定速度不超过1m/s渐进式安全钳速度最大值不超过 （   ）m/s（C）

A、 0.8   B、1   C、1.5    D、2.

337、层门的净高度不得小于 （  ）m（B）

A、  B、  C、D、

338、层们方向指示灯是设置在层门上方或一侧，显示轿厢运行（  ）的装置。      （A）

A、方向  B、层站  C、层站和方向  D、呼梯方向

339、层门净入口宽度比轿厢净入口宽度在任一侧的超出部分均最多不应大于（  ）mm。 （B）

A、30   B、50   C、80  D、100

340、层门入口的最小净高度为（    ）m。           （C）

A、0.8   B、1.8   C、2.0  D、2.5

341、层门锁紧的开锁区域最大不应大于层站地平面上下（ B  ）m。

A、0.1   B、0.2   C、0.35  D、0.4

342、层门锁紧的开锁区在用机械方式驱动轿门和层门同事动作的情况下，开锁区域最大不应大于层站地平面上下（   ）m。      (C)

A、0.1  B、0.2   C、0.35  D、0.4

343、层们指示灯是设置在层门上方或一侧，显示轿厢运行（  ）的装置。      （C）

A、方向  B、层站  C、层站和方向  D、呼梯方向

344、乘客在门关闭过程中通过入口而被门扇撞击时，一个保护装置应自动地使门重新开启，次保护装置的作用在每个主动门扇最后（   ）mm的行程中取消。       （C）

A、100  B、80  C、50  D、30

345、串联（   ）电器安全装置的回路、叫电器安全回路。（C）

A、主  B、部分  C、所有 D、低压

346、垂直滑动层门（   ）都应设置导向装置。  （C ）

A、定部  B、底部  C、两边 D、中间

347、垂直滑动层门的门扇应固定在（    ）悬挂部件上 。（D）

A、一个  B、两个相连  C、三个 D、在两个独立的

348、垂直滑动层门开始关闭之前，轿门至少已关闭到（  ）。   （D）

A、1/4  B、1/3  C、1/2   D、2/3

349、垂直滑动层门门扇的平均关闭速度不大于（  ）m/s。  （B）

A、0.1  B、0.3   C、0.4  D、0.8

350、垂直滑动门只能用于（   ）电梯。   （C）

A、乘客  B、病床   C、载货  D、高速

351、垂直于轿厢宽度的方向，在距轿厢底部（  ）m高处测得的轿厢壁两个内表面之间水平，称之为轿厢深度。          ( C )

A、0.5  B、0.8   C、1  D、1.5

352、从底层端站楼面至顶层端站楼之间的垂直距离，称之为（    ）。    （A）

A、0电梯提升高度  B、电梯额定高度  C、电梯设计高度  D、电梯运行高度

353、带有循环运动梯路向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备叫（   ）。(A)

A、自动扶梯  B、自动人行道   C、垂直电梯  D、高速电梯

354、带有循环运动走道（例如板式或带式）水平或倾斜输送乘客的固定电力驱动设备叫（   ）。（B）

A、自动扶梯  B、自动人行道   C、垂直电梯  D、高速电梯

355、弹簧缓冲器受压后变形的（  ）。称之为弹簧缓冲器工作行程。（C）

A、弹簧长度  B、弹簧距离   C、垂直距离  D、水平距离

356、弹簧式缓冲器的总行程不得小于（   ）mm。     （B）

A、75   B、65   C、70   D、80

357、、弹簧式缓冲器适用于额定速度为（     ）m/s一下的电梯。  （A）

A、1  B、1.5   C、2  D、2.5

358、当电源为额定频率，电动机施以额定电压时，电梯轿厢在半载

，向下运行至行程中段（除去加速和减速段）时的速度，不得大于额定速度的（   ）%，宜不小于额定速度的92%。   （D）

A、95  B、98   C、102   D、105

359、当额定速度大于4m/s时，耗能型缓冲器行程在任何情况下，最小不应小于（   ）m。（B）

A、0.42  B、0.54   C、0.63   D、0.9

360、当额定速度小于或等于4m/s时，耗能型缓冲器行程在任何情况下，最小不应小于（   ）m。    （A）

A、0.42  B、0.54   C、0.63   D、0.9

361、当轿厢速度达到额定速度的（  ）%以上时，限速器应该动作。     （D）

A、90  B、100   C、110   D、115

362、下列除哪项外都是电梯制造企业应提供的资料和文件，（   ）   （D）

A、动力电路和安全电路的电气线路示意图  B、电器敷线图   C、部件安装图   D、型式实验报告结论正本

363、电梯的安装、改造、维修活动结束后，（  ）单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。  （ C  ）

A、电梯安装  B、电梯使用   C、电梯制造   D、监督检验

364、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（   ）（A）

A、安全第一 、预防为主 B、安全为了生产、生产必须安全   C、安全生产人人有责

365、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当向直辖市或设区的市的特种安全监督管理部门登记。（    ）应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。       （C）

A、使用证书   B、登记证号   C、登记标志   D、登记机关名称

366、《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（    ）。  （B）

A、安全生产监督管理部门   B、质量技术监督部门   C、交通部门  D、劳动部门

367、《特种设备安全监察条例》自2003年（    ）起施行。    （B）

A、1月1日   B、6月1日   C、3月1日  D、9月1日

368、《特种设备质量监督与安全监察规定》电梯设计单位和（    ）对所设计的电梯的质量和安全技术性能负责。     （C）

A、主要负责人   B、技术负责人   C、设计人员  D、工作人员

369、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，电梯在投入使用前，将（  ）固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。     （B）

A、注册登记标志   B、安全检验合格标志   C、检验报告

370、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定所称“维修保养”不是指（  ）的业务。  （D）

A、维护   B、修理   C、保养  D、改造

371、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定所称“维修保养”不是指（  ）。 （A）

A、定检  B、周检   C、月检  D、日检

372、《特种设备质量监督管理办法》规定，（ ）应建立特种设备作业人员管理档案。  （D）

A、考试机构  B、发证部门   C、培训机构  D、聘用单位

373、《特种设备作业人员考核规则》对特种设备作业人员年龄的上限作出规定（ ）。 （A）

A、男年龄不超过60岁，女不超过55岁  B、男女都不超过55岁  C男女不超过60岁

374、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试成绩有效期为（）。 （B）

A、6个月  B、一年   C、二年

375、《特种设备作业人员证》每（）复审一次。   （D）

A、1年  B、2年   C、3年  D、4年

376、《特种设备作业人员证》遗失或损毁的，持证人员应当及时报告发证部门，并在（   ）

予以公告，查证属实的，由发证部门补发证。   （A）

A、发证当地媒体  B、寻物启事   C、本单位  D、从业当地媒体

377、（   ）不是《特种设备质量监督与安全监察规定》制定的目的。       （D）

A、加强国家对电梯的各个环节的监督管理   B、明确责任

378、持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的，吊销《特种设备作业人员证》，持证人（ ）年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。 （D）

A、5年   B、3年   C、4年  D、终生

379、持证人员以考试作弊或者其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，(   )不得申请《特种设备作业人员证》。  （B）

A、5年   B、3年   C、4年  D、终生

380、电乘客若果不配合管理，任然会发生事故，因此《特种设备安全监察条例》规定，乘客应当（  ）。   （C）

A、进行经常性培训和演习  B、有操作证   C、服从有关工作的指挥  D、自己会排除故障

381、电梯的安装、改造、维修、必须由（  ）的单位进行。（B）

A、取得许可的单位   B、经过电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的取得许可的单位   C、经过电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位

382、电梯日常维护保养的内容不包括（   ）。（C）

A、清洁   B、润滑   C、改造  D、检查

383、电梯应当至少每（  ）日进行一次日常维护保养。   (B)

A、10  B、15   C、15  D、30

384、电梯在使用过程中其制造单位应承担除以下（  ）以外的义务。 （B）

A、对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解  B、发现事故隐患及时报告维保单位   C、提供必要的技术帮助  D、将调查、了解情况做出记录

385、对于违反《特种设备安全监察条例》规定的，举报人可以向（   ）举报。   （A）

A、安全生产监督管理部门   B、公安部门   C、检察机关  D、劳动部门

386、发生特种设备事故后，事故发生单位或者业主应当立即向（  ）报告。   （B）

A、当地安全监察机构   B、事故发生地县级以上特种设备安全监督管理部门和有关部门   C、县级安全监察机构 D、当地政府

387、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后、安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（   ）日内将有关技术资料移交使用单位。   （A）

A、30  B、60   C、20  D、10

388、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、及重大维修过程，必须经（  ）未履行该程序，或没达到合格标准，不得交付使用   （C）

A、审批  B、备案   C、监督检验  D、告知

389、考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日（   ）公布。     （C）

A、2日前 B、1个月前   C、2个月前  D、半年前

390、考试结束后，考试机构应当在（  ）个工作日内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。   （C）

A、10  B、15   C、20  D、25

391、跨地区从业的特种设备作业人员，（  ）向从业所在地的发证部门申请复审。 （A）

A、可以  B、不能   C、必须

392、申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向发证部门指定的特种设备人员（  ）机构报名参加考试。（B）

A、培训  B、考试   C、审查

393、特种设备安全技术档案中使用情况的证明资料不包括（  ）内容。  （B）

A、定期检验、改造、维修证明  B、制造质量证明书   C、日常维护保养记录 D、运行故障和事故记录

394、特种设备安全监督部门应当建立特种设备安全监察举报制度，为了方便举报，除（  ）外，都是应公布的。  （D）

A、举报电话 B、电子邮件地址   C、信箱  D、举报人信息

395、特种设备安装、改造及重大维修的告知形式中，不正确的形式有（   ）。  （C）

A、信函  B、传真   C、电话  D、直接送达

396、特种设备安装、改造及重大维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知（  ）特种设备安全监督管理部门。   （B）

A、省级  B、直辖市和设区的市   C、电话  D、县（市、区）

397、特种设备出现（  ）情况时，特种设备使用单位应当及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。   （A）

A、出现严重故障  B、超过安全技术规范规定使用年限或存在严重事故隐患，无改造、维修价值   C、设备发生过事故  D、改造维修费用大于新设备

398、特种设备定期检验的检验项目根据（   ）确定。  （D）

A、检验机构意见  B、使用单位意见   C、检验费用  D、有关技术规范的要求

399、特种单位生产使用单位的主要负责人，对本单位的特种设备安全和节能工作（ ）负责。（C）

A、主要 B、全部   C、全面  D、生产

400、特种设备使用单位，应当严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的（  ）。   （D）

A、经济运行  B、高效率运行   C、节能运行  D、安全使用

401、特种单位生产使用单位的的作业人员在作业中应当严格实行特种设备的（   ）。 (A)

A、操作流程 B、制造规范   C、设计规范  D、有关生产的工艺参数

402、特种单位生产使用单位对在用特种设备应当至少（  ）进行一次自行检查，并作出记录（B）

A、每季 B、每月   C、每15天  D、每周

403、特种单位生产使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的（  ）。   （B）

A、操作证 B、安全作业知识   C、文化知识  D、上岗证

404、特种单位生产使用单位在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备部检验检测机构提出定期检验的要求。  （A）

A、1个月 B、15天   C、一个星期  D、三个月

405、特种设备作业人员的考核工作由（ ）负责、   （B）

A、安全生产监督管理部门   B、质量技术监督管理部门   C、建设部门  D、劳动部门

406、特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（   ），方可从事相应的作业或管理。  （A）

A、特种作业人员证书   B、操作证   C、IC卡  D、资格证

407、特种设备作业人员应履行以下业务（  ）。   （A）

A、应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度   B、作业人员发现事故隐患立即停止设备的运行   C、绝对服从领导指挥的义务  D、作好维修记录的义务

408、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即（ ）。（C）

A、停止设备运行  B、离开现场

409、下面（   ）不是电梯检验报告的结论形式。（D）

A、合格   B、不合格   C、复验合格  D、整改后使用

410、一般事故，是指无人员伤亡，设备损坏不能正常运行，且直接经济损失（  ）万元以下的设备事故。    （C）

A、500   B、100   C、50  D、20

411、在特种设备的日常维护保养、定期检查，至少每（   ）进行一次。  （A）

A、1个月 B、15天   C、一个星期  D、三个月

412、制定《特种设备安全监察条例》，就是要从（   ）保证特种设备生产、使用单位有序地开展生产经营活动，避免和减少安全事故，从而促进和保障经济的发展。   （C）

A、思想上   B、组织上   C、制度上  D、措施上

413、准予发证的，发证部门在（  ）个工作日内向申请人颁发《特种设备作业人员证》；不予发证的，应当说明理由。    （B）

A、5  B、10   C、20  D、15

414、作业人员培训的内容按照（    ）等安全技术规范执行。    （C）

A、国家统编教材  B、培训重点   C、国家质检总局制定的相关工作人员培训考核大纲  D、省级质量技术监督局制定的相关工作人员培训考核大纲

多选题：

415、为确保轿顶施工安全应设置护栏，对护栏要求（   ）。（ACD）

A、对重侧应有护栏  B、四周均应有护栏   C、与井道壁间距大于300mmm设护栏  D、护栏高度至少1100mm。

416、《特种设备安全监察条例》重关于电梯日常保养的说法，正确的有（   ）    （ABCD）

A、至少每15日进行一次  B、由取得许可的安装、改造、维修单位进行，也可由电梯制造单位进行   C、使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查  D、电梯对策日常维护保养单位保证其维护保养的电梯的安全技术性能

417、电梯安装单位在想检验机构申请监督检验时，，提供的安装资料以下各项：（ ） （ABCD）

A、电气原理图  B、产品质量证明文件   C、施工方案  D、安装告知书

418、进行事故检查分析的目的是（  ）。   （AB）

A、准确找出事故发生原因   B、防止类似事故再次发生   C、追究有关人员责任  D、划清责任界限

419、下列关于电梯日常维护保养说法正确的是：（   ）    （ABCD）

A、维保单位对其维保电梯的安全性能负责 B、维保单位设立24h维保值班电话   C、维保单位应建立每部电梯的维保记录  D、维保单位应安排维保人人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验

420、“三不放过”是指（   ）。     （ABC）

A、事故原因未分析清楚不放过  B、本人和群众没得到教育不放过  C、整改措施不落实不放过 D、用户不满意不放过

421、根据TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》日常维护保养包括（）(ABCD)

A、清洁   B、润滑   C、更换易损件  D、调整

判断题

422、记录或延迟指令的电路的作用是妨碍或有意延迟由电气安全装置作用而产生的驱动主机停机。（ ）  （B）

A、正确  B、错误

423、检修活板门如果门上装有铰链，应属于能脱钩的型式。（  ）  (B)

A、正确  B、错误

424、检修门、井道安全门和检修活板门均应无孔。（）（A）

A、正确  B、错误

425、检修门、井道安全门和检修活板门均应装设用钥匙开启的锁。当上述们开启后，不用钥匙不能将其关闭锁住（  ）   （B）

A、正确  B、错误

426、检修门与井道安全门即使在锁住的情况下，也应能不用钥匙从井道内部将门打开。( )（A）

A、正确  B、错误

427、轿顶所用的玻璃应是普通玻璃。（  ）  (B)

A、正确  B、错误

428、轿厢、对重（或平衡重）各自应至少有两根刚性的钢质导轨导向。（ ） （A）

A、正确  B、错误

429、轿厢安全窗不应向轿外开启。（ ）  （B）

A、正确  B、错误

430、轿厢安全窗或轿厢安全门，应设有手动上锁装置。（ A）

A、正确  B、错误

431、轿厢安全门不应向轿厢外开启。（ ） （A）

A、正确  B、错误

432、轿厢安全门或轿厢安全窗如果锁紧失效，该装置不应使电梯停止。（  ）  (B)

A、正确  B、错误

433、轿厢和对重（或平衡重）应用钢丝绳或平行链节的钢质链条或滚子链条悬挂。(  ) (A)

A、正确  B、错误

434、特种设备报废后，使用单位必须到县市区特种设备安全监督管理部门将报废的特种设备注销。（）  （B）

A、正确  B、错误

435、特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产，使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。（ ）  （A）

A、正确  B、错误

436、特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，无需定期自行检查。（  ） (B)

A、正确  B、错误

437、特种设备使用单位应当制定特种设备的事故专项预案并定期进行事故应急操练。（）（A）

A、正确  B、错误

438、特种设备发生事故不会引起灾难性的后果。（ ） （B）

A、正确  B、错误

439、特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：考试报名、考试、领证申请、审核、发证。（ ）  （B）

A、正确  B、错误

440、特种设备作业人员是指操作、安装、维修机改造特种设备的人员，不包括特种设备管理人员。（ ） （ B）

A、正确  B、错误

441、为方便舍情人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在考试报名地点。（ ）  （A）

A、正确  B、错误

442、为公众提供服务的电梯运营单位，不一定设置专职的安全管理人员。（  ）（B）

A、正确  B、错误

443、未经检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。（  ） （A）

A、正确  B、错误

444、因为特种设备检验工具具有强制性，所以企业必须听从检验检测单位的安排。（ ）（B）

A、正确  B、错误

445、在复审期间内终端从事持证项目且超过12个月的特种设备作业人员复审不合格。（ ）（A）

A、正确  B、错误

446、制定《特种设备安全监察条例》作用之一，就是明确特种设备生产、使用单位在特种设备安全方面的义务和法律责任。（ ） （A）

A、正确  B、错误

447、提供人员进入机房和滑轮间的安全通道，应优先考虑全部使用楼梯。（ ）   （A）

A、正确  B、错误

448、提升高度超过6cm的自动扶梯和倾斜式自动人行道应设置只或多只附加制动器（ ） （A）

A、正确  B、错误

449、通风应保护诸如电机、设备以及电缆等，使它们尽可能不受灰尘、有害气体和湿气的损害。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

450、围裙板应是十分坚、平滑，而是对接缝的。对于长距离的自动人行道也不例外。（ ）（B）

A、正确  B、错误

451、无孔门轿厢应在其上部及下部设通风孔。（ ）（A）

A、正确  B、错误

452、限速器的安装位置是不可接近的，无需检查和维修。（ ）   （B）

A、正确  B、错误

453、限速器动作速度挑顶后，其调酒部位应有可靠封记。（ ）    （A）

A、正确  B、错误

454、限速器绳应张紧轮张紧，张紧轮（或其配重）应有导向装置。（  ）  （A）

A、正确  B、错误

455、拽引轮，滑轮和链轮所采用的防护装置不应能见到旋转部件且不妨碍检查与维护工作，（ ）  （B）

A、正确  B、错误

456、应采用挂锁或其他等效方式将主开关锁住或使它处于“隔离”位置，以保证不产生由于其他因素造成故意动作。（ ）  （A）

A、正确  B、错误

457、援救轿厢内乘客应从轿内进行。（ ）  （B）

A、正确  B、错误

458、在电梯驱动主机上靠近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的，则可A、正确  B、错误

在手轮上标出。（  ）  （A）

459、在含有二条或更多并联通道组成的安全电路中，一切信息，除使安全电路起作用所需的信息以外，应仅来自各条通道。（  ）    （B）

A、正确  B、错误

460、在滑轮间内停止装置上或近期旁，应标有“停止”字样，设置在不会有雾操作为先的地方。（ ）  （A）

A、正确  B、错误

461、在机房，驱动站和转向站的入口门上应有固定岷县的标志：“机器重地----危险”、“非指定人员禁止入内”。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

462、在机房内靠近入口（或多个入口）车的适当高度应设有一个开关，控制机房照明。（ ）（A）

A、正确  B、错误

463、在机房内应易于检查轿厢是否在开锁去。例如，这种检查可借助于拽引限速绳或限速器绳上的标记。（   ）   （A）

A、正确  B、错误

464、在轿顶有护栏时，应有关于俯付或斜靠护栏危险的警示符号或须知，固定在护栏的适当位置。（ ）   （A）

A、正确  B、错误

465、轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外是，如层门无论因为何种原因而开启，应应有一种装置能确保该层门自动关闭。（ ）   (A)

A、正确  B、错误

466、在紧急电动按钮上或其附近旁应标出相应的运行方向。 （  ）  （A）

A、正确  B、错误

467、安全出点的动作应有断路装置使其强制地机械断开，甚至两出点熔接在一起也应强制地机械断开。（ ） （A）

A、正确  B、错误

468、玻璃门的固定件。即使在玻璃下沉的情况下，也应保证玻璃不会滑出。（ ）（A）

A、正确  B、错误

469、玻璃门扇的固定方式应能承受标准规定的作用力，二不损伤玻璃的紧固件。（ ） （A）

A、正确  B、错误

470、不论钢丝绳的股数多少，拽引轮，滑轮和卷筒的节圆直径与悬挂绳的公称直径之比不应小于30.（  ）   （B）

A、正确  B、错误

471、插座的电源和机器的电源应分开，并能应用一个单独的开关来切断各相的电源。（） （A）

A、正确  B、错误

472、除必要的间隙外，轿门关闭后应将轿厢的入口完全关闭。（  ）  (A)

A、正确  B、错误

473、当层门打开是，如层门的门楣与轿顶之间存在空隙，由于这个间隙位于上面，所以无需采取防护措施、（ ）  （B）

A、正确  B、错误

A、正确  B、错误

474、当乘客在层门关闭过程中，通过入口时被门扇撞击或将被撞击，一个保护装置应自动地使门自动关闭。（  ）  （B）

A、正确  B、错误

475、当电气安全装置的作用是在规定的情况下动作时，应能防止驱动主机启动，或使其立即停机。（ ）   （A）

A、正确  B、错误

476、当机房检修活板门开启时，应设置护栏防止人员坠落。（ ） （A）

A、正确  B、错误

477、当轿厢安全钳起作用时，装在轿厢上面的一个符合规定的电气装置应在安全钳动作以后或同事使电梯驱动主机停转。（ ）  （B）

A、正确  B、错误

478、当门锁触点放在盒中时，盒盖的螺钉应为可脱落式的。（ ） （B）

A、正确  B、错误

479、当自动扶梯或自动人行道的驱动电动机是有电动机驱动的直流发电机供电时，发电机的驱动电动机应设过载保护。（  ）  (A)

A、正确  B、错误

480、电气安全电路输出的信号可以被同一电路重设置在其后的了另一个电气装置发出的外来信号所改变，以免造成危险后果。（ ）   （B）

A、正确  B、错误

481、电气安全装置应直接作用在口至驱动主机供电的设备上。（ ）  （A）

A、正确  B、错误

482、电气照明装置和电源插座的电源应和主机电源分开，应有单独的供电电缆或有接在自动扶梯或自动人行道电源总开关之前的分支电缆供电。（  ）  （A）

A、正确  B、错误

483、电梯层门锁紧弹簧应在拉伸下作用，应有导向，同时弹簧的结构应满足在开锁时弹簧不会被压并圈。（  ）  （B）

A、正确  B、错误

484、电梯层门锁紧装置中如永久磁铁（或弹簧）失效，中立会导致开锁。（  ）  （B）

A、正确  B、错误

485、电梯机房地面应采用防滑材料，如抹平混凝土，波纹钢板等。（  ）  （ A）

A、正确  B、错误

486、电梯机房要经过经久耐用和不易产生灰尘的材料建造。（  ）  （A）

A、正确  B、错误

487、电梯可有足够的空间域周围分开。（  ）  （A）

A、正确  B、错误

488、电梯设计必须符合相应的标准和安全技术要求。（  ）  （A）

A、正确  B、错误

489、电梯正在使用中，当轿厢没有得到运行指令，则经过一段必要的时间后，自动操纵门应保持原状态。（  ）   （B）

A、正确  B、错误

490、调节钢丝绳或链条长度的装置在调节后，不应自行松动。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

491、对铰链门，锁紧应尽可能接近门的垂直闭合边缘处，及时在门下垂时，也能保持正常。（ ）  （A）

A、正确  B、错误

492、对于采用部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可不设照明。（）（A）

A、正确  B、错误

493、对于动力驱动的自动门，在轿厢控制盘上不应设有能使处于关闭中的门反开的装置。（ ）         (B)

A、正确  B、错误

494、对于倾斜角不大于6 º的自动人行道，不允许有较大的宽度（B）

A、正确  B、错误

495对于倾斜式的自动人行道。若出入口不设水平段，其扶手带延伸段的倾斜角允许与自动人行道的倾斜角相同。（   ）    （A）

A、正确  B、错误

496、对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护，该隔障从电梯底坑面上不大于0.3m处向上延伸到至少2m的高度。（  ）      （B）

A、正确  B、错误

497、对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护，其宽度应至少等于对重（或平衡重）宽度。（  ）      （B）

A、正确  B、错误

498、对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护，特殊情况，为了满足底坑安装的电梯部件的位置要求，允许在该隔障上开尽量小的缺口。（   ）     （A）

A、正确  B、错误

499、多少换向链轮同轴时，各链轮均应能单独旋转。（   ）    （A）

A、正确  B、错误

500、二层或更多层玻璃之间用塑胶膜组合成的玻璃，叫夹层玻璃。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

501、候梯厅深度是指沿轿厢深度方向测得的候梯厅墙与对面墙之间的距离。  （A）

A、正确  B、错误

502、滑轮间应有足够的尺寸，以便维修人员能安全和容易地接近所有设备。（   ）    （A）

A、正确  B、错误

503、机—电式制动器应持续通电来保证正常释放，在制动电路断开后，制动器应延迟制动。（ ）   (B)

A、正确  B、错误

504、机—电式制动器被制动部件应以机械方式一拽引轮或卷筒，链轮直接柔性连接。（  ） （B）

A、正确  B、错误

505、机—电式制动器禁止使用带式制动器。（  ）    (A)

A、正确  B、错误

506、机—电式制动器制动闸瓦或衬垫的压力应用有导向的压缩弹簧或重铊施加。（  ）  （A）

A、正确  B、错误

507、机房地面与机房顶板之的最(   0垂直距离，称之为机房高度。(B)

A、正确  B、错误

508、机房或滑轮间不应用于电梯以外的其他用途，也不应设置非电梯用的线槽、电缆、装置。（   ）   (A)

A、正确  B、错误

509、机房应有适当的通风、同时必须考虑到井道通过机房通风，从建筑物其他处抽出的陈腐空气不得直接排入机房内。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

510、机房尺寸应紧凑，只要能够对有关设备进行作业就行。（   ）  （B）

A、正确  B、错误

511、在井道外，检修门近旁，应设有一须知，指出：“电梯井道——危险，未经许可禁止入内。”   （    ）    （A）

A、正确  B、错误

512、在人员可正常接近的玻璃门扇，玻璃面板或形成玻璃板，均应用夹层玻璃制成。（） (A)

A、正确  B、错误

513在通往机房和滑轮间的门或活板门的外侧应设有包括下列简短字句的须知：“电梯驱动主机——危险  未经许可禁止入内”  (   )   (A)

A、正确  B、错误

514、在一次紧急开锁以后，门锁装置在层门闭合下，不应保持开锁装置。（ ）  （A）

A、正确  B、错误

515、在正常运行时，应不能打开层门（或多扇层门中的任意一扇），除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站。（   ）     (A)

A、正确  B、错误

516、在正常照明电源一旦发生故障的情况下，应自动接通紧急照明电源。（ ） （A）

A、正确  B、错误

517、在装有多台电梯的井道中，不同电梯的运动部件之间应设置障碍。(   )  （A）

A、正确  B、错误

518、直接与电源连接的电动机都应采用手动复位的自动开关进行过载保护，该开关应切断电动机的所有供电。(   )    (B)

A、正确  B、错误

519、直接与电源连接的电动机不应进行短路保护。（    ）    （B）

A、正确  B、错误

520、只有检修门、井道安全门和检修活板门均处于关闭位置时，电梯才能运行。（ ）(A)

A、正确  B、错误

521、只有在充分考虑华景或位置条件后，才允许电梯在部分封闭井道中安装。（  ）（A）

A、正确  B、错误

522、至少在悬挂钢丝绳或链条的一端应设有一个调节装置用来平衡各绳或链的张力。（）(A)

A、正确  B、错误

523、设置在安全电路中的，不用工具即可拔出的连接器件和插装式装置应设计成在重新插入时，绝不会差错。（   ）     (A)

A、正确  B、错误

524、自动扶梯和倾斜式自动人行道的电源发生故障或安全电路失电，允许附加制动器和工作制动器同时动作。（   ）    （A）

A、正确  B、错误

525、自动扶梯或自动人行道的制动系统能使自动扶梯或自动人行道有一个接近匀减速的制停过程直至停车，并使其保持停止状态。（  ）   (A)

A、正确  B、错误

526、自动扶梯或自动人行道的主开关应不能切断电源插座或检修盒维修所必须的照明电源的电路的电源。   （   ）    (A)

A、正确  B、错误

527、自动扶梯或自动人行道应设置 一个制动系统。

A、正确  B、错误

528自动扶梯梯级踏板表面在工作区段应是水平的。（  ）  (A)

A、正确  B、错误

529、自动人行道的倾斜角不应超过12度。（  0    (A)

A、正确  B、错误

530、主开关应能切断自动扶梯作自动人行道在正常使用情况下最大电源的能力。（  ） （A）

A、正确  B、错误

531、井道不需要全封闭时，在人员可正常接近电梯处，围壁的高度比未成年人高即可。（） （B）

A、正确  B、错误

532、井道不需要全封闭时，在人员可正常接近电梯处，围壁的高度应足以防止人员直接或用手持物体触及井道中电梯设备而干扰电梯的安全运。（   ）   （A）

A、正确  B、错误

533、井道应适当通风，井道能用于非电梯用房的通风。（   ）    （B）

A、正确  B、错误

534、控制电气安全装置的执行元件应经筛选，即使在连续生产机械力条件下，也能正常工作。   （   ）     （A）

A、正确  B、错误

535、两护壁板下部位位置各点之间的水平距离（垂直于运行方向测量）应大于其上部对应点位置间的水平距离。（   ）    （B）

A、正确  B、错误

536、楼板和滑轮间地板上的开孔尺寸，在满足使用前提下应减到最小。（    ）    （A）

A、正确  B、错误

537、楼板和机房地板上的开孔尺寸，在满足使用前提下应减到最小。（    ）    （A）

A、正确  B、错误

538、只有基站层门能从外面借助于一个符合规定的开锁三角孔相配的钥匙将门开启。（）（B）

A、正确  B、错误

539、每个层站入口均应装设一个具有足够强度的地坎，以承受通过它进入轿厢的载荷。（）  （A）

A、正确  B、错误

540、如果层门门锁锁紧元件时通过永久磁铁的作用保持器锁紧位置，则一种简单的方法（如加热或冲击）不应使其失效。（ ）    （A）

A、正确  B、错误

541、如果电路接地发生故障，该电路中的电气安全装置不应该使驱动主机立即停机，恢复运行只有依靠专职人员才有可能（  ）   （B）

A、正确  B、错误

542、如果没有其他通道，为了便于检修人员安全地进入底坑，可在底坑内设置一个从层门进入底坑的永久性装置。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

543、如果照明是白炽灯，至少有两只并联的灯泡。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

544、若几台自动扶梯或自动人行道的主开关设置在一个机房内，则各台自动扶梯或自动人行道的主开关应易于识别。（    ）      （A）

A、正确  B、错误

545、若限速器在井道内，则不应能从井道外而接近它。（   ）    （B）

A、正确  B、错误

546、《安全生产法》规定，从业人员发现直接危机人身去年全年的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(   )   (A)

A、正确  B、错误

547、《安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有依法获得安全保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

548、《特种设备安全监察条例》规定：本条例适用范围不包括特种设备所用的材料、附属的安全附件，安全保护装置和与安全保护装置相关大飞设置。（  ）   （B）

A、正确  B、错误

549、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，复审不合格的应当重新参加考试。(  ) (A)

A、正确  B、错误

550、《特种设备作业人员证》复审合格的额，有发证部门在证书正本上签章。(  )  (A)

A、正确  B、错误

551、安全岗位责任制是一项最基本的安全制度，时其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。（     ）  （A）

A、正确  B、错误

552、参加特种设备作业人员考试的人员，应向考试机构提交毕业证书复印件或学历证明1份。  （  ）    (A)

A、正确  B、错误

553、持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人员的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。（  ）  （A）

A、正确  B、错误

554、次要责任是指相对于主要责任而言，有两方或多方违反纪律、法律、法规、标准共同造成事故，责任小的一方所承担的责任。（ ）   (A)

A、正确  B、错误

555、从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，对厂内机动车辆司机不适用。（ ）   (B)

A、正确  B、错误

556、当事人故意损坏、伪造事故现场、毁灭证据。未及时报告事故等致使事故责任人无法认定的，当事人应当承担全部责任。（   ）    （A）

A、正确  B、错误

557、电梯安装质量必须由国务院特种设备监督管理部门核准一检验机构经监督检验合格，才可交付使用。（  ）   (A)

A、正确  B、错误

558、电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。（   ）  (A)

A、正确  B、错误

559、电梯使用单位必须对特种设备使用和运营的安全负责。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

560、考试机构不能对申请人是否符合报考条件进行审查。（ ）  （B）

A、正确  B、错误

561、申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合年龄在18周岁以上。（ ）  （A）

A、正确  B、错误

562、申请《特种设备作业人员证》的人员无需提交身体健康证明。（  ）    （B）

A、正确  B、错误

563、申请复审时，持证人员不应提交《特种设备作业人员证》原件。 （ ）  (B)

A、正确  B、错误

564、事故报告的方式分为逐级上报、直接上报、异地报告、统计报告和举报等方式。（ ） （A）

A、正确  B、错误

565、事故现场值班人员应通知相关部门采取工艺措施或其他紧急措施，防止事故扩大蔓延。（  ）   (A)

A、正确  B、错误

566、特大安全事故隐患排除前或者排除过程中，无法保证安全的，责令暂时停产、停业或者停止使用。（   ）    （A）

A、正确  B、错误

567、特种设备作业人员监督管理部门对特种设备生产、使用单位进行监督监察室，生产、使用单位可以技术保密，业务保密等理由拒绝检查。（ ）   （B）

A、正确  B、错误

568、使用中的电梯，轿厢应有连续照明。(  )   (A)

A、正确  B、错误

569、手动盘车装置允许采用曲柄或多空手轮。（  ）  （B）

A、正确  B、错误

570、所谓超载是指超过定额载荷的10%，并至少为75kg。（  ）   （A）

A、正确  B、错误

571、所有标志、说明和使用须知的牌子应有经久耐用的材料制成，放在醒目的位置，并且采取自动扶梯或自动人行道使用国的文字书写，字体应清晰工整，也可使用象形图。（ ）(A)

A、正确  B、错误

572、所有参与向制动轮或盘施加制动力的制动器机械部件应分两组装饰，如果一组部件不起作用，应仍有足够的制动力使载有额定载荷以额定速度下行的轿厢减速下行。（  ） (A)

A、正确   B、错误

573、所有电梯轿门应是无孔的。（   ）  （B）

A、正确   B、错误

574、踏板式自动人行道则不必要规定曲率半径，因为两个踏板之间的最大允许间隙总是足够大的。（   ）    (A)

A、正确   B、错误

三、基础知识

单选题

575、65Mn钢作弹簧，淬火后进行（   ）回火。   （B）

A、高温   B、中温   C、低温  D、室温

576、材料的许应用力时（   ） 确定的。    （C）

A、由经过计算的   B、由使用者实验   C、经科学实验研究  D、有生产厂家提供

577、职业道德是指从事一定职业的人们在劳动中所遵循的(  )规范。   （C）

A、标准   B、准则   C、行为  D、约束

578、测量电动机转速时应在旋转轴（   ）将转速表测头压在被测旋转轴的中心孔内。 （B）

A、转动后   B、转动前   C、高速转动中  D、低速转动时

579、材质不均匀又不规则的物体可用（   ）法求得中心的位置。   （C）

A、计算法  B、称重法  C、悬吊法   D、估算法

580、构件抵抗变形的能力称为（  ）（A）

A、 刚度 B、强度  C、稳定性   D、应力

581、抗弯截面模量常用单位是（   ）（C）

A、㎝4  B、㎝2 C、㎝3   D、㎝

582、利用作图法求合力时，不仅要注意按统一比例绘制，同时还应注意线段的（  ）（A）

A、 方向 B、角度  C、位置   D、粗细

583、力的分解有两种方法，即（  ）（A）

A、 平行四边形和三角形法则 B、平行四边形和投影法则  C、三角形和三角函数法则   D、四边形和图解法则

584、力的国际单位是（   ）（C）

A、kg（f）  B、吨  C、牛顿   D、.kg

585、力矩的国际单位是（   ）（C）

A、kg.m  B、kgf.m  C、N.m   D、t.m.

586、平衡力偶系平衡条件是（  ）（B）

A、 力偶系中各力偶矩的代数和是一个常量 B、力偶系中各力偶矩的代数和等于零 C、力偶系中各力偶方向相同   D、力偶系中各力偶矩方向相反

587、平面力偶系平衡条件是（  ）（B）

A、 力偶系中各力偶矩的代数和是一个常量 B、力偶系中各力偶矩的代数和等于零 C、力偶系中各力偶方向相同   D、力偶系中各力偶矩方向相反

588、润滑的作用不包括（  ）（A）

A、传递动力  B、减少磨损  C、密封作用   D、减震作用

589、润滑的作用不包括（  ）（B）

A、 降低摩擦 B、增加动力  C、 冷却作用  D、防锈作用

590、润滑脂是（   ） （D）

A、 液体润滑剂 B、稠化剂  C、添加剂   D、=A+B+C

591、三角形薄板的重心在中分面的（  ）（B）

A、三条中心线的交点  B、三条垂直平分线的交点  C、三条角分线的交点   D、两条边垂线的交点

592、塑性材料破坏的依据通常是（  ）（A）

A、屈服极限  B、强度极限  C、疲劳极限   D、比例极限

593、为确保杆体安全，在构件横截面上的最大应力必须小于（   ）（C）

A、构件材料强度  B、构件材料屈服点  C、构件材料得许用应力  D、材料的剪切力

594、稳定的概念是（   ） （D）

A、构件抵抗变形的能力  B、构件抵抗变形不致破坏的能力  C、构件抵抗破坏的能力  D、构件保持原有平衡状态的能力

595、稳定状态是指重力与支反力（   ） （D）

A、 大小相等、方向相反 B、大小相等、作用线相同  C、大小相等、通过物体支承点中心   D、大小相等、方向相反、作用线相同、通过物体支承点中心、

596、物体处于稳定的基本条件是（   ） （D）

A、重心位置高、支撑面小  B、重心位置低、支撑面小C、重心位置左、支撑面偏右  D、重心位置低、反承面大

597、物体处于稳定的基本条件是（   ） （D）

A、重心位置高、支撑面小  B、重心位置低、支撑面小C、重心位置左、支撑面偏右  D、重心位置低、反承面大

598、物体的形心就是物体的  （   ）（C）

A、几何中心  B、中心   C、重心   D、  内心

599、下面（  ）不是润滑油的特点（A）

A、范围广，可宽温工作，可用于-80°C~500°C 场合 B、密封性差，需借助密封材料密封，灰尘、水分易侵入   C、流动性好，散热性好，一般对设备都有润滑冷却双重性效果

600、下面（  ）不是润滑脂的特点（B）

A、可简化润滑系统设计，不必专用的供应设备  B、密封性差，需借助密封材料密封，灰尘、水分易侵入   C、有良好的密封作用，可防尘，防水分进入

601、下面（  ）不是润滑脂的特点（A）

A、粘附性差，易流失  B、粘滞性强，启动力矩大，启动相对困难   C、流动性差，散热性差，不能带走润滑部件在工作时产生的热量，必要时要配套冷却装置

602、下面（  ）是润滑油的特点（B）

A、可简化润滑系统设计，不必专用的供应设备  B、密封性差，需借助密封，灰尘水分侵入   C、有良好的密封作用，可防尘，防水分进入

603、下面（  ）是润滑油的特点（A）

A、易启动  B、粘滞性强，启动力矩大，启动相对困难   C、流动性差，散热性差，不能带走润滑部件在工作时产生的热量，必要时要配套冷却装置

604、下面（  ）是润滑脂的特点（A）

A、范围广，可宽温工作，可用于-80°C~500°C 场合 B、密封性差，需借助密封材料密封，灰尘、水分易侵入   C、流动性好，散热性好，一般对设备都有润滑冷却双重性效果

605、下面（  ）是润滑脂的特点（B）

A、粘附性差，易流失  B、有良好的粘附性，可作防锈挤涂于设备表面   C、减震性较差

606、依靠 （  ），能生产出各种性能都符合使用要求的润滑油（C）

A、 提高润滑油的加工技术 B、提高基础油品质   C、加入各种功能不同的添加剂   D、提高工艺设备质量

607、V形传动的特点不包括（D）

A、 传动平衡 B、摩擦力较大   C、不易打滑   D、可以振动

608、V形传动其包角一般不小于 （  ）度（A）

A、70  B、80   C、90   D、100

609、V形传动如要增加传动力通常是通过（  ）来实现（C）

A、增大包角  B、减少包角   C、增加传动带的根数   D、增大主动轮

610、摆线齿轮减速器的速比可为（A）

A、单数  B、双数   C、单、双数

611、常用的曳引轮绳槽有三种形式，但不包括 (  ) （C）

A、凹形槽  B、半圆形   C、圆形   D、V形

612、齿轮传动的特点是 (   ) （A）

A、传递的功率和速度范围较大  B、传动效率低，但使用寿命长   C、齿轮的制造、安装要求不高   D、传动效率高，但使用寿命短

613、带传动是依靠带与带轮之间的 （  ）来传动（B）

A、啮合  B、摩擦   C、惯性   D、滚动

614、关于斜齿轮，正确的是(   ) （A）

A、螺旋角B常用8°-15°，以使轴向力不过大  B、端面参数是非标准参数   C、啮合时，两轮轮齿的螺旋方向是一致的   D、端面参数是标准参数

615、加工容易，应用广泛的花键连接是（   ） （D）

A、 梯形齿花键连接 B、渐开线齿花键连接   C、三角形齿花键连接  D、矩形齿花键连接

616、锯齿形花键连接要求加工较要经济时，应采用（  ）（A）

A、齿侧定心  B、内径定心   C、 外径定心  D、齿尖定心

617、两曲柄旋转方向相同，角速度也相等的机构称为（  ）（B）

A、反向双曲柄机构  B、平行双曲柄机构   C、双曲柄机构   D、同向双曲柄机构

618、三角带的张紧程度调整适当，一般以大拇指能按下 （  ）较为适宜（C）

A、5mm  B、10mm   C、15mm   D、20mm

619、双头蜗杆每转一圈，蜗轮转过几个齿（  ）（B）

A、1  B、2   C、3   D、4

620、外啮合齿轮泵的特点有（C）

A、结构紧凑，流量调节方便  B、噪声较小，输油量均匀，体积小，重量轻   C、  可采用减少进油口截面的方法来降低径向不平衡力 D、结构简单、抗污性差

621、蜗杆传动的特点不包括（  ）（A）

A、传动比小  B、运行平衡   C、噪声小   D、体积小

622、效率较低的运动副接触形式是（   ） （D）

A、齿轮接触  B、凸轮接触   C、链接触   D、螺旋面接触

623、在内柱外锥滑动轴承的轴瓦上对称地切出几条槽，并将其中一条槽切通是为了（   ） （D）

A、浇注轴承衬  B、存储润滑油   C、保持润滑，减少磨损   D、使轴瓦具有较好的弹性而便于调整间隙

624、主动轮和从动轮的轴成90度，而彼此既不平行，又不相交的情况下可以用 （  ）传动（D）

A、半交叉式平带传动  B、交叉式平带传动   C、开口式平带传动   D、蜗轮蜗杆

625、井道内脚手架上隔离层布置，用木板作隔离层时，板与板之间应铺满，如有空隙最大不应大于 （   ）mm，以防踏空或大工具坠落（A）

A、50  B、80   C、100   D、120

626、井道内脚手架上隔离层布置，用木板作隔离层时，层与层隔离木板的排列应依次交错(  ) （C）

A、45°B、60°   C、90°   D、120°

627、井道内脚手架上隔离层布置，用木板作隔离层时，其木板通常以伸出两边各 （  ）mm为宜，不可太长或太短（C）

A、50  B、80   C、100   D、12

多选题

628、电梯脚手架搭建材料可以用(  ) （ABD）

A、毛竹  B、钢管   C、角铁   D、木头

629、电梯维修保养工作是一项长期而重要的工作。做好电梯维修保养工作，一般包括（  ）几个方面（ABCD）

A、该台电梯的保养、润滑周期表  B、日常保养记录单   C、 电梯急修记录单  D、电梯项目修理情况记录

630、对电梯维修保养人员的基本要求包括(  ) （ABCD）

A、持证上岗  B、熟悉和掌握起重、电工、钳工、电梯驾驶等理论知识和实际操作技术   C、熟悉高空作业、防火、电焊、气焊、现场触电急救等安全知识   D、懂得电梯的机械结构和电气原理

判断题

631、搬运装卸润滑脂，应尽可能轻拿轻放，避免过重地碰摔，包装桶损坏，密封不严、混入外界杂质或渗入雨水会使脂变质，运输中要盖好盖，做好防雨措施（  ）（A）

A、 正确    B、错误

632、变形的基本形式有拉伸、压缩、弯曲和剪切（  ）（B）

A、 正确    B、错误

633、玻璃、陶瓷、纸、塑料、碳等都是绝缘材料（  ）（B）

A、 正确    B、错误

634、材料的伸长率、断面收缩率数值越小，表明其塑性越好（  ）（B）

A、 正确    B、错误

635、材料有受拉伸或压缩时，外力增加到一定数值时，应力不再增加，但应变缺急剧增加的阶段为屈服阶段（  ）（A）

A、 正确    B、错误

636、稠化剂在基础油中分散并形成骨架，命名液体润滑剂被吸附和固定在骨架之中，从而形成具有塑性的半固体润滑脂（  ）（A）

A、 正确    B、错误

637、除Fe、C外还有其他元素的刚就是合金钢（  ）（B）

A、 正确    B、错误

638、纯净半导体的导电能力不比金属导体差（  ）（B）

A、 正确    B、错误

639、冬期采用黏度小和凝点低的润滑油或针入度较大的润滑脂，夏季则相反（  ）（A）

A、 正确    B、错误

640、根据力偶的等效条件，只要保持力偶矩的大小和力偶的转向不变，不同时改变力偶中力的大小和力偶臂的长短，而不改变力偶对物体的作用（  ）（A）

A、 正确    B、错误

641、构件产生剪切变形的外力条件是该构件受到一对大小相等、方向相反、作用线与构件轴心线重合的力的作用（  ）（B）

A、 正确    B、错误

642、基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的性质（  ）（A）

A、 正确    B、错误

643、基础油是润滑脂的主体，占润滑脂重量的70~80%（  ）（A）

A、 正确    B、错误

644、强度极限是使物体开始破坏时的应力（  ）（A）

A、 正确    B、错误

645、任何材料在使用时确保不会发生损坏造成事故，而又要最大限度利用材料的力学性质，材料的强度性质与材料允许使用的力学性质数值的比值（大于1），叫材料的安全系数（  ）（A）

A、 正确    B、错误

646、润滑是在相对运动的两个接触表面之间加入润滑剂从而使两摩擦为润滑剂分子间的内摩擦，达成减少摩擦、降低磨损、延长机械设备使用寿命的目的的叫润滑（  ）（A）

A、 正确    B、错误

647、润滑油酸值过大，说明油品氧化变质严重，应考虑换油（  ）（A）

A、 正确    B、错误

648、润滑油所有的成品油是以基础油和添加剂组成的，基础油只有矿物油（  ）（B）

A、正确          B、错误

649、润滑油应在添加剂前进行测定油品的酸值。（   ）          （A）

A、正确          B、错误

650、润滑脂储存温度一般在0~25摄氏度为宜。（   ）           （B）

A、正确          B、错误

651、润滑脂是将稠化剂分散于基础油（液体润滑剂）中所组成的一种稳定的固体或半固体产品。这种产品可以加入旨在改善某种特性的添加剂和/或填料。（   ）    （A）

A、正确          B、错误

652、润滑脂是具有结构骨架的两相分散体系，基础油是这种分散体系的分散相。（   ）  （A）

A、正确          B、错误

653、润滑脂是一种可塑润滑剂。（   ）                         （A）

A、正确          B、错误

654、润滑脂在盛油脂的容器内保管和使用中，常有分油现象，产生某些变色现象，这时润滑脂就不能使用。（   ）                                      （B）

A、正确          B、错误

655、盛装润滑脂的容器，任何时候都要加盖。（   ）              （A）

A、正确          B、错误

656、使用润滑脂之前，必须用清洁抹布擦净盖子，以免沾在盖子上的沙粒等落入容器内。（   ）                                                       （A）

A、正确          B、错误

657、使用润滑脂之前，工作人员的工作服轻轻拍打，以免沾在袖口上的沙粒落入容器内。（   ）                                                        （A）

A、正确          B、错误

658、添加剂可弥补基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。（   ）                                                         （A）

A、正确          B、错误

659、为保证物体能够安全正常地工作，对每一种材料必须规定它所能容许承受的最大应力，称安全系数。（   ）                                               （B）

A、正确          B、错误

660、物体的重量是物体重力的合力，等于物体的体积与该物体比重的乘积。（   ）   （A）

A、正确          B、错误

661、物体的重心一定在物体内部。（   ）                             （B）

A、正确          B、错误

662、物体两个以上力的合力为这几个力的数值相加的和。（   ）          （B）

A、正确          B、错误

663、物体受拉力或压力时产生的应力为拉伸或压缩应力。（   ）           （B）

A、正确          B、错误

664、一物体不论在什么地方，不论放置方位怎样变化，其重心位置是不变的。（   ）   （A）

A、正确          B、错误

665、在交变荷载作用下，构件中的交变应力在远低于材料拉伸强度极限情况下有可能发生破坏。（   ）                                                      （A）

A、正确          B、错误

666、在向容器内补脂时，插入的泵和竹子刀等工具，必须擦净，而且还要用过的脂和粘附的沙粒完全去掉。（   ）                                             （A）

A、正确          B、错误

667、做好防护的润滑脂一般储存2~4年。（   ）                        （A）

A、正确          B、错误

668、不论用何种方法加工标准齿轮，可以既是前级的从动轮、又是后级的主动轮。（   ） （B）

A、正确          B、错误

669、齿轮的两基圆的内分切线就是齿轮的啮合线。（   ）                 （A）

A、正确          B、错误

670、齿轮式液压泵主要由装在壳体内的一对互相啮合的齿轮组成。（   ）     （A）

A、正确          B、错误

671、传动系统是指将动力机产生的机械能传送到执行机构上去的中间装置，如皮带传动、齿轮（减速箱）传动、链条传动、液压气压传动等。（   ）                 （A）

A、正确          B、错误

672、广泛应用于传递动力的螺旋传运中的梯形螺纹，加工工艺好，牙根强度高，但螺旋副对中性精度差。（   ）                                                 （B）

A、正确          B、错误

673、滑轮组的倍率等于承载分支数比上绕入卷筒分支数。（   ）            （A）

A、正确          B、错误

674、经常对供脂用的机器，特别是供脂机的过滤装置等，做到定期检查和清洗。（   ）  （A）

A、正确          B、错误

675、链条传动和皮带传动都是当两轴轴线相距较远时采用的传动形式。链条传动平均传动比准确，比皮带传动的过载能力大。（   ）                                （A）

A、正确          B、错误

676、轮系中某一个中间齿轮，可以既是前级的从动轮，又是后级的主动轮。（   ）  （A）

A、正确          B、错误

677、螺杆传动不但传动平衡，能传递较大动力，传动效率也高。（   ）            （B）

A、正确          B、错误

678、皮带传动工作运转时，两侧的皮带张力（   ）。                          （B）

A、正确          B、错误

679、皮带传动是靠皮带与带轮轮缘接触面的摩擦力而带动皮带运动的，要产生摩擦力必须有足够的初张力，使皮带压紧带轮。（   ）                                （A）

A、正确          B、错误

680、平键连接属于松连接，采用基轴制。                                 （A）

A、正确          B、错误

681、螺杆的头数越多，螺杆传动效率越低。（   ）                          （B）

A、正确          B、错误

682、应在室内保管。润滑脂应避免在室外阳光直射，否则会增加油的分离。（   ）  （A）

A、正确          B、错误

683、油马达与油泵互为不可逆，不可以互换使用。（   ）                    （B）

A、正确          B、错误

684、在传递功率一定的情况下，三角带的速度太大或太小，都同样产生“打滑”现象。（   ）   （A）

A、正确          B、错误

685、井道内脚手架上隔离层布置，用木板做隔离层时，木板两端应该用10号镀锌铁丝与相应的横杆扎牢，以防翘头发生意外，保证施工人员的安全。（   ）              （A）

A、正确          B、错误

686、绑扎毛竹脚手架，除用竹篾外，还应用直径1.2毫米镀锌铁丝加固。（   ）      （A）

A、正确          B、错误

687、脚手架底笆的承载能力应大于250公斤/平方米。（   ）                   （A）

A、正确          B、错误

688、钳形表是用米测量直流电流的。（   ）                               （B）

A、正确          B、错误

689、数字式万用表在测量电压时，有较高的输入阻抗和测量精度，适用于微机控制电梯电子线路的测量。（   ）                                            （A）

A、正确          B、错误

690、电梯安装人员进入现场开始安装前，必须会同委托安装单位及制造单位代表，共同开箱清点检查。（   ）                                               （A）

A、正确          B、错误

四、专业知识

单选题

691、（   ）通常有人伴随，主要为运送货物二设计的电梯。              （B）

A、乘客电梯     B、载货电梯     C、客货电梯     D、病床电梯

692、（   ）为运送病床（包括病人）及医疗设备而设计的电梯。          （D）

A、乘客电梯     B、载货电梯     C、客货电梯     D、病床电梯

693、（   ）用于检修，或在电梯故障后，将电梯开到平层位置的开门装置。 （A）

A、检修运行开关     B、底坑停止开关     C、过载及短路保护装置     D、直流电动机的弱磁保护

694、当电梯的供电系统中出现断相时，电气系统能自动停车，以免造成电动机过热或烧毁。当电梯电源系统出现错相时，电梯的电气安全系统能自动停止供电，以防止电梯电动机反转造成危险，该装置称之为（   ）。                                     （A）

A、供电系统断相、错相保护装置     B、超越上、下极限工作位置的保护装置     C、层门锁与轿门电气联锁装置     D、慢速移动轿厢装置

695、当电梯的厅门与轿门没有关闭时电梯的电气控制部分不应接通，电梯电动机不能运转，实现此功能的装置称（   ）。                                         （C）

A、供电系统断相、错相保护装置     B、超越上、下极限工作位置的保护装置     C、层门锁与轿门电气联锁装置     D、慢速移动轿厢装置

696、底坑停止开关的特点中，哪项描述正确（   ）。                    （B）

A、误动作能使电梯恢复服务     B、维修人员在底坑检修电梯时，用此开关控制电梯的停止运行     C、停止后重新启动必须等10分钟后     D、停止开关起作用后，无论是否被损坏，都必须更换

697、电梯按拖动方式分类中，没有（   ）。                             （D）

A、交流电梯     B、直流电梯     C、液压电梯     D、简易升降机

698、（   ）的作用是使绳与绳轮之间具有足够的压紧力，使绳轮能准确反映电梯运行速度。 (D)

A、限速器     B、限速器超速开关     C、限速器绳     D、张紧装置

699、（   ）式安全钳，由于制动后容易解脱，所以使用广泛。              （A）

A、双楔     B、滚子     C、偏心块     D、齿轮

700、（   ）位于行程端部，用来吸收轿厢动能的一种弹性缓冲安全装置。     （D）

A、位置显示装置     B、选层器     C、限速器     D、缓冲器

701、（   ）一般设在自动梯的轿厢底，利用杠杆原理控制开关，有的利用传感器配电子线路构成控制线路，当电梯超过额定载重量时，开关动作，发出警告信号，切断控制电路，使电梯不能启动。在额定载荷下，自动复位。                            （B）

A、停止装置     B、超载保护装置     C、防夹安全保护装置     D、断带保护

702、目前（   ）制动器在自动扶梯中最常用。                         （B）

A、块式     B、带式     C、鼓式     D、盘式

703、自动扶梯的扶手装置不包括（   ）。                               （D）

A、驱动系统     B、扶手胶带     C、栏杆     D、制动器

704、自动扶梯的特点不包括（   ）。                                   （C）

A、运送客量大     B、不需要井道     C、占用楼层有效面积大     D、可用在不同层高、不同倾斜角的建筑物中

705、自动扶梯的制动器没有（   ）制动器。                             （C）

A、块式     B、带式     C、鼓式     D、盘式

706、自动扶梯盘式制动器的特点不包括（   ）。                          （B）

A、结构紧凑     B、制动轮转动惯量大     C、制动平稳、灵敏     D、散热性好

707、自动扶梯是组合而成的由电力驱动的运输机械。但不包括（   ）。       （C）

A、链式输送机     B、胶带输送机     C、曳引机

708、自动扶梯和自动人行通道所有传动元件若采用三角传动皮带，最少不应少于（   ）根。  （B）

A、二     B、三     C、四     D、五

709、（   ）是自动扶梯的侧面在梯级以上的部分，它包括裙板、内侧板、盖板和扶手。  （B）

A、电刷     B、扶栏     C、扶手带     D、火警操作

710、（   ）是自动扶梯上运载乘客的平台。                            （D）

A、绳轮     B、随行电缆     C、厅门上下行指示     D、梯级

711、（   ）是自动扶梯主机的一部分。在离心力下运行，当马达的实际速度超过额转速的20%时动作。                                                         （B）

A、限速器     B、限速器超速开关     C、限速器绳     D、曳引轮

712、安装人员应当熟知我国电梯安装及验收（   ）的有关规定，并严格执行。    （D）

A、标准     B、地方法规     C、厂家标准     D、行业协会标准

713、（   ）控制电梯时一种自动控制程度较高的有司机操作的电梯。             （D）

A、机械     B、电气     C、人工     D、信号

714、（   ）是当电梯在平层区域向厅门地坎接近的动作。是指完全自动地到达一层或一个停车位置（轿底平面与厅门地坎平齐）的一个过程。                             （D）

A、控制柜     B、门机     C、门锁     D、平层

715、（   ）是服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一具轿车厢，就其尺寸和结构型式而言，轿厢内不允许进人。                                           （B）

A、住宅电梯     B、杂物电梯     C、船用电梯     D、观光电梯

716、（   ）是附在轿架上拖动限速器的一根钢丝绳。当限速器动作时，它会启动安全装置。 （C）

A、限速器     B、限速器超速开关     C、限速器绳     D、曳引轮

717、（   ）是各楼层用于出入轿厢的地点。                         （B）

A、基站     B、层站     C、顶层端站     D、底层端站

718、（   ）是供住宅楼使用的电梯。                            （A）

A、住宅电梯     B、杂物电梯     C、船用电梯     D、观光电梯

719、（   ）是轿厢内和厅门的指示灯，以灯光数字显示电梯所在的楼层，以箭头显示电梯的运行方向。                                          （A）

A、位置显示装置     B、选层器     C、限速器     D、缓冲器

720、（   ）是轿厢无指令运行时停靠的层站，一般位于大厅或底层端站乘客最多的地方。（B）

A、层站     B、基站     C、顶层端站     D、底层端站

721、（   ）是任何一种机械的，用于防止在电梯厅门外打开厅门的锁。      （C）

A、控制柜     B、门机     C、门锁     D、平层

722、（   ）是设置在轿厢内的一块用于操纵电梯的面板。上有楼层选择按钮，开门和关门按钮，警铃按钮以及其他需要用于操纵电梯的开关或按钮。                 （D）

A、机房     B、继电器     C、轿顶检修盒     D、轿厢操纵盘

723、（   ）是提供一个特定的信号使正在正常运行的电梯立即降到事先设定的楼层，允许消防员或其他特定的人员使用该电梯。                                  （D）

A、轿厢操纵盘     B、厅外按钮     C、轿顶检修盒     D、消防开关

724、（   ）是为运送乘客而设计的电梯。                                （A）

A、乘客电梯     B、载货电梯     C、客货电梯     D、病床电梯

725、（   ）是曳引式电梯用于挂绕曳引绳的有槽的轮子，轿厢和对重的运动就是通过它由曳引钢丝绳带动。                                                  （D）

A、限速器     B、限速器超速开关     C、曳引机     D、曳引轮

726、（   ）是一台或一组电梯，餐梯，货梯或自动扶梯的曳引机摆放的地方。     （A）

A、机房     B、继电器     C、轿顶检修盒     D、轿厢操纵盘

727、（   ）是一种表面经过机械加工的T形的钢轨，竖直地安装在井道中，用于电梯轿厢或对重的运动导向。                                              （C）

A、抱闸     B、抱闸靴     C、导轨     D、导轮

728、（   ）是一种机械或电气驱动装置，用于执行或控制下全部或部分功能：确定方向、加速、减速、平层、停止、取消呼梯信号、门操作、位置显示和层门指示灯控制。 （B）

A、位置显示装置     B、选层器     C、限速器     D、缓冲器

729、（   ）是一种驱动轮与马达直接连接的曳引机，由于不使用齿轮箱，因此叫做无齿轮。 （A）

A、无齿轮曳引机     B、随行电缆     C、厅门上下行指示     D、梯级

730、（   ）是用滚动的轮子代替导靴在导轨表面滑动导向。             （D）

A、抱闸     B、抱闸靴     C、导轨     D、导轮

731、（   ）是用于按预先设定的程序控制与之相连的设备的一个或一套设备。   （A）

A、控制柜     B、门机     C、门锁     D、平层

732、（   ）是用于连接电梯，餐梯或货梯的轿厢与其机房或井道的信号的电缆。   （B）

A、绳轮     B、随行电缆     C、厅门上下行指示     D、梯级

733、（   ）是由上、下限位开关组成，如果减速开关未起作用，限位开关则动作，使电梯停止，切断方向接触器或方向继电器。                                   （C）

A、端站减速安全保护     B、端站极限开关保护     C、端站限位安全保护     D、越程安全保护装置

734、（   ）是在电梯井道的顶层和底层，当电梯运行到减速位置时，应立即换（减）速，切断高速，以免造成冲顶或墩底。                                  （A）

A、端站减速安全保护     B、端站极限开关保护     C、端站限位安全保护     D、越程安全保护装置

735、电梯钢丝绳的绳股中央有一绳芯，绳芯的作用不包括（   ）。              （A）

A、提高钢丝绳的刚度     B、增加绕性与弹性     C、便于润滑     D、增加强度

736、钢丝绳外层钢丝绳磨损达到其直径的（   ）%时，钢丝绳应报废。         （C）

A、30     B、35     C、40     D、50

737、钢丝绳用润滑剂应具有（   ）。                              （B）

A、防震性     B、防锈性     C、吸潮性     D、防火性

738、钢丝绳直径直径相对于公称直径减少（   ）%或更多时，即未发生断丝，钢丝绳也应报废。                                                      （B）

A、5     B、7     C、10     D、12

739、根据钢丝绳韧性的高低、耐弯折次数的多少，可分为（   ）级。       （C）

A、五     B、四     C、三     D、二

740、线接触钢丝绳的特点不包括（   ）。                       （C）

A、绳股断面排列紧密，相邻钢丝接触良好     B、在工作时不会产生很大局部应力

C、制造成本低     D、抵抗潮湿及防止有害物侵入能力强

741、曳引钢丝绳的外层钢丝直径一般不小于（   ）mm。           （D）

A、0.3     B、0.4     C、0.5     D、0.6

742、曳引钢丝绳的性能有以下要求，但不包括（   ）。                （D）

A、较高的强度     B、耐磨性好     C、良好的挠性     D、抗高温

743、电梯用钢丝绳的捻法是（   ）。                              （A）

A、右交互捻绳     B、顺绕绳     C、混合捻钢丝绳     D、逆绕绳

744、钢丝绳绳股挤出，严重扭结（   ）。                           （C）

A、应修复     B、可继续使用     C、应报废

745、钢丝绳与其端接装置的结合至少应能承受钢丝绳最小破断负荷的（   ）%。    （C）

A、60     B、70     C、80     D、90

746、关于补偿装置的说法不正确的是（   ）。                      （D）

A、其长度变化与曳引绳相反     B、悬挂在对重和轿厢的底部

C、如果钢丝绳的自重忽略不计的话，就可以不装补偿装置   D、其长度变化与曳引绳相同

747、关于对重下面说法不正确的是（   ）。                         （C）

A、在运行过程中起平衡作用     B、由曳引钢丝经曳引轮与轿厢相连接     C、与轿厢不连接

748、电梯的平衡系数应为（   ）。                                 （A）

A、0.4~0.5     B、0.5~0.6     C、0.4~0.6

749、为了防止由于人员的超载，轿厢的（   ）应予以限制。           （C）

A、净高度     B、有效高度     C、有效面积     D、体积

750、为了防止载货电梯不可排除的人员乘用可能发生的超载，轿厢（   ）应予以限制。 （C）

A、净高度     B、高度     C、面积     D、体积

751、（   ）是安装于轿厢上由马达驱动门开或门关的装置。               （B）

A、控制柜     B、门机     C、门锁     D、平层

752、电梯门锁不包括（   ）形式。                                   （C）

A、机械门锁     B、电联锁     C、液压锁

753、压力控制阀不包括（   ）。                                    （D）

A、顺序阀     B、减压阀     C、溢流阀     D、换向阀

754、梯群控制是多台电梯集中排列，共用（   ）按钮。                 （C）

A、消防     B、紧急     C、厅外召唤     D、召唤

755、关于安全钳的说法不正确的是（   ）。                   （A）

A、装在机房内      B、是通过限速器起作用     C、是一种安全装置

756、（   ）有两种形式，一种是机械式的，它是通过钢丝绳及滚轮拉动开关，断开总电源；另一种是与减速、限位开关结构相同的极限开关，动作时，切断上、下接触电源，使电梯停止运行。                                               （C）

A、端站减速安全保护     B、端站限位安全保护

C、端站极限开关保护     D、越程安全保护装置

757、（   ）在停电或电气系统发生故障时，能慢速移动轿厢。      （D）

A、供电系统断相、错相保护装置     B、超越上、下极限工作位置的保护装置

C、层门锁与轿门电气联锁装置     D、慢速移动轿厢装置

758、（   ）装在机房内。当电梯的运行速度超过额定速度一定值时，其动作能导致安全钳起作用的安全装置，能产生机械动作，切断控制电路。              （C）

A、位置显示装置     B、选层器     C、限速器     D、缓冲器

759、安全触板在轿车门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，轿门重新打开的（   ）门保护装置。                                                     （C）

A、电气     B、光控     C、机械     D、微电脑

760、安全钳可分为三种形式，但不包括（   ）。                      （A）

A、重锤式     B、偏心块式     C、滚子式     D、楔块式

761、当电梯上采用带传动装置时都应装设（   ），如果断带，该装置就动作，电梯控制电路断路，电梯急停。                                               （D）

A、停止装置     B、超载保护装置     C、防夹安全保护装置     D、断带保护

762、对于电梯速度不超过1m/s的渐进式安全钳，其限速器的动作速度应小于（   ）m/s。 （D）

A、1.1     B、1.2     C、1.4     D、1.5

763、对重安全钳装置的限速器动作速度应高于轿厢安全钳装置的动作速度，但最大不得高于（   ）%。                                                    （C）

A、5     B、8     C、10     D、12

764、对重限速器的动作速度应（   ）轿厢限速器的动作速度。          （A）

A、大于     B、小于     C、等于

765、非线性缓冲器作用时轿厢反弹的最大速度不应超过（   ）m/s。      （C）

A、0.63     B、0.8     C、1.0     D、0.9

766、关于缓冲器的说法不正确的是（   ）。                          （C）

A、装在行程端部     B、用来吸收轿厢动能的一种弹性性置

C、缓冲器只设一个即在轿厢底部     D、有弹簧式和液压式

767、渐进式安全钳适用于额定速度大于（   ）m/s的电梯。           （A）

A、0.63     B、0.8     C、1     D、1.5

768、轿厢安全钳应装一个电气装置，其作用是（   ）。                  （C）

A、操纵安全钳     B、与限速器相通

C、在安全钳动作之前或同时切断电源     D、测量动作速度

769、轿厢和对重（或平衡重）安全钳的动作应由各自的（   ）来控制。    （B）

A、超载限制器     B、限速器     C、主机的电流     D、主机的电压

770、轿厢应装有（   ）安全钳装置。                              （B）

A、仅能在上行时动作的     B、仅能在下行时动作的     C、上行、下行时都能动作的

771、强制驱动电梯除满足曳引电梯上装设缓冲器的要求外，还应在轿顶上设置能在行程（   ）部极限位置起作用的缓冲器。                                 （A）

A、上     B、中     C、下     D、都可以

772、若轿厢有数套安全钳，则应（   ）。                       （C）

A、分别采用瞬时和渐进式     B、均采用瞬时式     C、均采用渐进式

773、凸轮式限速器适用于额定速度（   ）的电梯。                     （A）

A、0.5~1m/s     B、1~2 m/s     C、0.5 m/s以下     D、2 m/s以上

774、在轿厢与厅门之间，装有（   ），当电梯关门时，如触板碰到人或物，阻碍关门时，开关动作，使门重新开启。                                      （C）

A、停止装置     B、超载保护装置     C、防夹安全保护装置     D、断带保护

775、在轿厢运行速度超过允许值时，限速器发出电信号并产生（   ）动作，使电梯轿厢停止运行。                                                         （C）

A、运行     B、电脉冲     C、机械     D、摩擦

776、自动扶梯和自动人行道的梯级、踏板或胶带在空载情况下的运行速度，称（   ）速度，也是由制造厂商所设计确定并实际运行的速度。                      （D）

A、最高     B、设计     C、运行     D、额定

777、“完全压缩”是指缓冲器被压缩掉（   ）%的高度。              （C）

A、60     B、80     C、90     D、100

778、关于自动扶梯的紧急制动器的说法不正确的是（   ）。             （D）

A、自动扶梯的速度超过额定速度的40%时，起作用     B、梯路突然改变其规定的运行方向时，起作用     C、对驱动主轴起作用     D、对驱动机组起作用

779、每根链条和端接装置的接合处至少应能承受链条最小破断负荷的（   ）%。  （C）

A、60      B、70     C、80     D、90

780、当轿厢超过上下端站（   ）mm时极限开关动作。                   （D）

A、50     B、80     C、100     D、150

781、保护接零玖拾将电气设备正常时不带电的部分与（   ）联接起来，以防止发生人身触电事故。                                                             （C）

A、金属物体     B、绝缘体     C、电网零线

782、采用保护接地时接地电阻不应大于（   ）。                          （B）

A、1欧姆     B、4欧姆     C、10欧姆

783、当轿厢内载有（   ）%的额定载荷时，满载开关应动作。             （B）

A、70~80     B、80~90     C、90~100     D、100~105

784、电气设备的金属外壳采用接零或接地保护时，其连接导线截面不小于相线的1/2，最小截面绝缘铜线不小于（   ）平方毫米。                                    （A）

A、1.5     B、1     C、2     D、4

785、接地与接零是防止（   ）的重要安全措施。                         （D）

A、过流     B、缺相     C、短路     D、触电

786、在采用保护接地后，当电气设备绝缘损坏外壳带电时，短路电流通过（   ）形成回路，使保护装置迅速地动作，断开故障设备的电源。                            （A）

A、接地线      B、零线     C、中性线N

787、电梯型号拖动方式中字母“Y”表示的意思是（   ）。               （A）

A、液压电梯     B、一层站电梯     C、药房用电梯     D、曳引电梯

788、电梯型号拖动方式中字母“Z”表示的意思是（   ）。                （B）

A、重型电梯     B、直流电梯     C、曳引电梯     D住宅电梯

789、电梯型号中字母“T”表示的意思是（   ）。                      （C）

A、推     B、提     C、梯     D、特

790、关于层站下面说法正确的是（   ）。                             （B）

A、电梯的层数、站数是相等的     B、是各楼层出入轿厢的特点

C、层站越多说明电梯的质量越好

791、关于额定运行速度下面说法不正确的是（   ）。                    （B）

A、设计规定的电梯运行速度     B、是通过型式试验确定的     C、是保证电梯正常运行的速度

792、关于额定载重量下面说法不正确的是（   ）。                     （B）

A、设计规定的电梯载重量     B、是通过型式试验确定的     C、是保证电梯正常运行的允许载重量

793、关于基站下面说法正确的是（   ）。                                （C）

A、电梯的第一层站     B、乘客最多的层站

C、无指令运行时轿厢停靠的层站     D、最上面的一层站

794、甲类电梯不是指（   ）电梯。                                  （C）

A、速度在2 m/s以上     B、高速     C、高级

795、为（   ）而设置的平衡全部或部分轿厢自重的质量，叫平衡重。      （C）

A、安全     B、操作方便     C、节能     D、设计方便

796、位于扶手带下方的外装饰板上的盖板叫（   ）。                     （D）

A、围裙板     B、内盖板     C、护壁板     D、外盖板

797、无齿轮电梯适用于（   ）速电梯。                                （C）

A、低     B、快     C、高

798、型号为THY1000/0.63-AZ表示的意义表述不正确的是（   ）。        （C）

A、额定速度为0.63 m/s     B、载货电梯    C、直流电机拖动    D、按钮控制、自动门

799、型号为TKJ1000/1.6-JX表示的意义表述不正确的是（   ）。         （A）

A、额定载重量为1.6吨     B、是乘客电梯     C、交流电机拖动     D、集选控制方式

800、型号为TKZ1000/2.5-JX表示的意义表述正确的是（   ）。             （A）

A、额定载重量为1吨     B、是杂物电梯     C、交流电机拖动     D、信号控制方式

801、载货电梯的特点中不包括（   ）。                               （D）

A、结构牢固     B、安全性好     C、适用于工厂、仓库     D、速度一般在2 m/s以下

802、关于电梯机房有关技术要求正确的是（   ）。                     （A）

A、一般能承受6000N/平方米的均匀载荷     B、环境温度保持在-35~65℃

C、应设置一个或多个能承载2t的吊钩     D、地板上开孔周边应用水泥筑起高于80mm的台阶

803、单支撑曳引轮一般用于额定载重量不大于（   ）t的电梯上。          （B）

A、0.5     B、1     C、2     D、2.5

804、电梯电动机常采用的滑动轴承的原因是（   ）。                      （B）

A、提高承载能力     B、降低噪声     C、降低维修费     D、降低制造成本

805、对于电梯导向轮和曳引轮正确说法是：（   ）。                            （C）

A、一般导向轮和曳引轮可以互换     B、曳引轮可作为导向轮使用     C、一般来说曳引轮与曳引钢丝间摩擦力越大越好     D、一般来说导向轮与曳引钢丝间摩擦力越大越好

806、固定式滑动导靴一般用于（   ）m/s以下的电梯。                    （B）

A、0.5     B、1     C、1.5     D、2

807、电梯按用途分类中，没有（   ）。                                （C）

A、乘客电梯     B、客货电梯     C、吊笼     D、观光电梯

808、电梯对重墩在缓冲器上称为（   ）。                              （B）

A、撞底     B、冲顶     C、越超     D、超速

809、电梯型号品种代号中字母“B”表示的意思是（   ）。              （B）

A、变速电梯     B、病床电梯     C、液压电梯     D、并联电梯

810、电梯型号品种代号中字母“C”表示的意思是（   ）。                （C）

A、乘客电梯     B、层站电梯     C、船用电梯     D、超高速电梯

811、电梯型号品种代号中字母“G”表示的意思是（   ）。                （B）

A、高速电梯     B、观光电梯     C、工程电梯     D、高层电梯

812、电梯型号品种代号中字母“H”表示的意思是（   ）。               （A）

A、载货电梯     B、豪华电梯     C、客货两用电梯     D、恒速电梯

813、电梯型号品种代号中字母“K”表示的意思是（   ）。              （B）

A、快速电梯     B、乘客电梯     C、客货两用电梯     D、开式电梯

814、电梯型号品种代号中字母“L”表示的意思是（   ）。               （C）

A、低速电梯     B、冷库电梯     C、客货两用电梯     D、并联电梯

815、电梯型号品种代号中字母“W”表示的意思是（   ）。              （C）

A、微速电梯     B、房屋电梯     C、杂物电梯     D、无极变速电梯

816、电梯型号品种代号中字母“Z”表示的意思是（   ）。                （D）

A、重型电梯     B、转速电梯     C、拽引电梯     D、住宅电梯

817、电梯型号品种代号中字母“J”表示的意思是（   ）。                （D）

A、卷扬电梯     B、举升电梯     C、巨型电梯     D、交流电梯

818、弹性滑动导靴一般适用于（   ）m/s的电梯。                          （B）

A、1.5     B、1.75     C、2     D、205

819、轿厢底盘平面的水平度允许最大值是（   ）。                        （C）

A、1/1000     B、2/1000     C、3/1000     D、4/1000

820、轿厢顶有反绳轮时，反绳轮铅垂度允许最大值为（   ）mm。            （B）

A、0.5     B、1.0     C、1.5     D、2.0

821、轿厢与对重间的最小距离为（   ）mm。                         （B）

A、30     B、50     C、60     D、70

822、轿厢在两端站平层位置时，轿厢、对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离，耗能型缓冲器为（   ）mm。                                                  （C）

A、50~100     B、150~250     C、150~400     D、200~350

823、轿厢在两断站平层位置时，轿厢、对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离，蓄能型缓冲器为（   ）mm。                                                    （D）

A、50~100     B、150~250     C、150~400     D、200~350

824、平衡系数测试在轿厢以空载和额定载荷的25%、50%等共有六个工况下进行，但除（   ）外。                                                               （A）

A、60     B、75     C、100     D、110

825、曳引钢丝绳的安装，曳引钢丝绳截取长度，必须根据电梯（   ）长度确定。  （D）

A、设计     B、楼房设计     C、楼房高度的2倍     D、安装实际

826、层门地坎水平度最大允许值为（   ）。                            （B）

A、1/1000     B、2/1000     C、3/1000     D、4/1000

827、层门地坎应高出装修地面（   ）mm。                            （B）

A、1~2     B、2~5    C、5~8     D、8~10

828、乘客电梯的层门门扇与门扇，门扇与门套，门扇下端与地坎的间隙最大不得大于（   ）mm。                                                       （A）

A、6     B、9     C、12     D、15

829、门刀与层门地坎，门锁滚轮与轿厢地坎间隙应为（   ）mm。        （B）

A、1~5     B、5~10     C、10~15     D、15~18

830、厅门锁的安装和调整不符合要求：（   ）。                       （D）

A、厅门锁钩啮合间隙不小于7mm     B、厅门锁应有可靠接地     C、厅门动触片与静融片啮合居中，静触片压缩量不小于2mm     C、沿门开启方向，同时拉二扇厅门，在任何点门扇距离都应≦40mm，且被动门锁不能断开。

831、载货电梯的层门门扇与门扇，门扇与门套，门扇下端与地坎的间隙最大不得大于（   ）mm。                                                         （A）

A、6     B、11     C、14     D、17

832、在关门行程1/3之后，阻止关门的力不超过（   ）N。           （D）

A、20     B、50     C、100     D、150

833、曳引驱动电梯上缓冲器应设置在轿厢和对重的行程（   ）部极限位置。  （C）

A、上     B、中     C、下     D、都可以

834、安全钳楔块工作面与导轨侧工作面之间的间隙应保持在（   ）mm以内。  （A）

A、3     B、4     C、5     D、6

835、安全钳最好安装在轿厢的（   ）部。                          （B）

A、上     B、下     C、都一样

836、当轿厢完全压缩在缓冲器上时，轿厢最低部分与底坑之间的净空间距离不小于（   ）mm。                                                （A）

A、0.5     B、1.0     C、1.5     D、2.0

837、电梯安装时，制动器的调节，在安全可靠的前提下，还应考虑到（   ）。    （C）

A、制动所用的时间性     B、制动动作的速度     C、制动时的舒适感，平层的准确度

838、电梯安装时，制动器的调节，制动时制动器闸瓦应与制动鼓紧密贴合，松闸时两侧闸瓦应同时离开制动轮表面，用塞尺测量，期间隙最小应不小于（   ）mm。     （B）

A、0.5     B、0.7     C、1.0     D、1.2

839、电梯启动时阻力大，且起动运行速度明显降低，甚至无法起动。原因是（   ）。 （D）

A、门锁回路有问题     B、安全回路有问题     C、曳引钢丝绳张力不一致     D、制动器闸瓦局部未松开或全部未松开

840、电梯限速器的张紧设备自重最小不应小于（   ）kg。             （B）

A、20     B、30     C、40     D、50

841、关于制动器的有关要求，正确的说法是（   ）。                  （B）

A、制动不能太灵活     B、制动时两侧闸瓦应紧密、均匀地贴合在制动轮的工作面上

C、松闸时两侧闸瓦依次离开     D、其四角处间隙平均值两侧各不大于0.5mm

842、轿厢空载或者载荷均匀分布的情况下，安全钳动作后轿厢地板的倾斜度最大不应大于其正常位置的（   ）%。                                      （B）

A、1     B、5     C、10     D、15

843、可以使用（   ）方式操纵安全钳装置。                        （D）

A、电气     B、液压     C、气压     D、机械

844、每个月应检查一次电磁铁可动铁心与铜套间的润滑情况，每季度加一次（ ）润滑。（D）

A、钙基脂     B、机油     C、齿轮油     D、石墨粉

845、双楔块安全钳楔块面与导轨的侧面间隙应为（   ）mm。           （B）

A、1~2     B、2~3     C、3~5     D、5~7

846、瞬时动作式安全钳适用于额定速度小于等于（   ）m/s的电梯。        （A）

A、0.63     B、0.8     C、1     D、1.5

847、同一基础上的两个缓冲器顶部与轿底对应距离差最大允许值为（   ）mm。 （B）

A、1     B、2     C、3     D、4

848、限速器安装的位置误差在前后左右方向最大应不大于（   ）mm。         （C）

A、1     B、2     C、3     D、4

849、限速器动作速度应在（   ）动作速度整定并封记。                       （C）

A、安装现场     B、安装验收时     C、在出厂时     D、型式试验时

850、限速器绳轮、选层器钢带轮对铅垂线的偏差均最大不大于（   ）mm。       （D）

A、0.1     B、0.2     C、0.4     D、0.5

851、限速器在出厂时应经严格检查和试验，在安装时不准随意调整限速器（   ），以免影响限速器准确动作。                                                   （C）

A、导向轮     B、钢丝绳     C、弹簧压力     D、张紧轮

852、在做好曳引钢丝绳头之后，放下轿厢之（   ）必须装好限速器、安全钳，挂好限速器钢丝绳和将安全钳钳头拉杆与限速器连接好。                             （A）

A、前     B、后     C、时

853、制动带与制动轮的外圆表面间隙应在（   ）mm以内。              （C）

A、0.5     B、0.6     C、0.7     D、0.8

854、制动轮与制动带的接触面积应大于制动带面积的（   ）%。            （B）

A、70     B、80     C、90     D、95

855、导向轮和曳引轮的不平行度允差最大值为（   ）mm。                  （A）

A、1     B、2     C、3     D、4

856、电梯安装时，导向轮的垂直度允差最大应不大于（   ）m。              （D）

A、0.1     B、0.2     C、0.4     D、0.5

857、电梯承重梁安装时，三根工字钢要求水平，每根承重梁的上平面水平度最大不应大于（   ），相邻之间高度允差为0.5mm。                                    （D）

A、0.2/1000     B、0.3/1000     C、0.4/1000     D、0.5/1000

858、机房承重梁的两端埋入腔内最小深度必须超过墙厚中心（   ）mm，且小于75mm。（A）

A、20    B、40     C、50     D、60

859、机房内钢丝绳与楼板孔每边间隙均为(   )mm.                          (C)

A、5~10     B、10~15     C、20~40     D、40~60

860、甲类电梯安装导向轮安装位置误差，前后方向（   ）mm。              （B）

A、±1     B、±2     C、±3     D、±4

861、甲类电梯安装导向轮安装位置误差，左右方向（   ）mm。              （A）

A、±1     B、±2     C、±3     D、±4

862、曳引电机承重梁如需埋入承重墙内，则支承长度至少应超过墙中心（   ）mm，且不应小于75mm。                                                           （B）

A、10    B、20     C、25    D、30

863、曳引轮、导向轮对铅垂线的偏差（   ）mm。（C）

A、在空载工况不大于2                        B、在满载工况不大于4

C、在空载和满载工况均不大于2                D、在空载和满载工况均不大于4

864、曳引轮、飞轮、限速器轮外侧应漆成（   ）色。（B）

A、红   B、黄    C、绿    D、蓝

865、在整个曳引机装妥后，可空载试验正反运转各半小时，不是检查以下（   ）情况。 （A）

A、输出功率   B、平稳    C、噪声    D、震动

866、在整个曳引机装妥后，试验前应详细检查曳引机的各部加油处并加油，油位的高度应达到（   ）为宜。                                    （C）

A、蜗杆中心1/3处   B、蜗杆中心2/ 3处    C、蜗杆中心处    D、淹住蜗杆

867、在主机保养过程中以下做法不正确的是：（   ）。            （B）

A、曳引轮内黄油不够时应对其加油直到黄油从轮子旁边溢出为止     B、当曳引轮轮槽有磨损时可在轮槽内适当加点润滑剂     C、制动器应动作灵活可靠，销轴处要经常润滑     D、当制动带磨损量超过制动带1/4厚度时应该更换制动带

868、对于受轴向力不大或仅是为了防止零件偶然沿轴向窜动的常用轴向固定形式是（   ）。（C）

A、用轴肩或轴环固定     B、用轴端挡圈、轴套和圆螺母固定

C、用圆锥销、紧定螺钉或弹簧挡圈固定      D、用轴端挡圈、轴套和紧定螺钉固定869、导轨垂直线偏差每5m最大不大于（   ）mm，在整个导轨高度上不大于1mm。（B）

A、0.3     B、0.6     C、0.9     D、1.0

870、导轨的固定，应当保证导轨不发生（   ）方向移动。           （A）

A、水平     B、垂直     C、上下     D、任何

871、导轨调整好以后，以（   ）为基准，以样板架上所悬挂的厅门铅垂线为依据确定厅门位置。                                            （D）

A、井道     B、轿厢     C、厅门地面     D、导轨

872、导轨架的水平度，无论其长度及种类，其两端的差值最大应小于（   ）mm。  （B）

A、3     B、5     C、7     D、10

873、导轨接头处台阶如果超过标准规定时，应修平，修光长度至少应为（   ）mm以上。 （A）

A、150     B、200     C、250     D、300

874、导轨接头处台阶最大应不大于（   ）m。                    （D）

A、0.01     B、0.02     C、0.04     D、0.05

875、导轨应用（   ）固定在轨架上。                               （C）

A、焊接直接连接     B、螺栓直接连接     C、压板     D、铆接直接连接

876、导轨支架采用膨胀螺栓固定时，膨胀螺栓规格最小不应小于（   ）。   （D）

A、M8     B、M10     C、M12     D、M16

877、导轨支架采用膨胀螺栓固定时，膨胀螺栓埋入深度最小不应小于（   ）mm。 （B）

A、100     B、120     C、150     D、200

878、导轨支架采用预埋钢板固定时，预埋钢板的厚度一般为（   ）mm。     （C）

A、5~10     B、10~15     C、16~20     D、20~205

879、电梯导轨支架的地脚螺栓或支架直接埋入墙的埋入深度不应小于（   ）mm。 （D）

A、20     B、50     C、100     D、150

880、电梯导轨支架水平度应最大不大于（   ）%。         （C）

A、0.5     B、1.0     C、1.5     D、0.2

881、电梯的每根导轨至少有2个导轨支架，其间距最大不大于（   ）m。  （D）

A、1     B、1.5     C、2     D、2.5

882、电梯轨道安装作业时，不允许用重（   ）磅以上的大锤猛击墙面。    （D）

A、1     B、1.5     C、2     D、2.5

883、甲类电梯导轨接头处修光长度值为（   ）mm。                   （A）

A、300     B、200     C、100     D、50

884、甲类电梯轿厢两导轨间距，相对内表面在整个高度上允许偏差不大于（   ）mm。 （D）

A、±1     B、±2     C、±1.5     D、±0.5

885、轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙，且局部缝隙最大不大于（   ）mm。                                              （D）

A、0.1     B、0.2     C、0.4     D、0.5

886、每列导轨工作面对安装基准线每5m的单根导轨全长偏差最大允许值为（   ）mm。（B）

A、0.5     B、0.6     C、0.85     D、1

887、最上一排支架安装在井道顶板下面不大于（   ）mm的位置。     （A）

A、500     B、800     C、1000     D、1200

888、最下一排导轨支架安装在底坑地面上方（   ）mm处。          （C）

A、500     B、800     C、1000     D、1200

889、不设安全钳的对重导轨接头处缝隙最大不得大于（   ）mm。    （A）

A、1     B、1.5     C、2.0     D、2.5

890、电梯沉底，可能是因为：（   ）。                            （B）

A、对重过轻，轻载时容易沉底     B、对重过轻，重载时容易沉底

C、对重过重，轻载时容易沉底     D、对重过重，重载时容易沉底

891、电梯冲顶，可能是因为：（   ）。                         （D）

A、对重过轻，重载时容易冲顶     B、对重过轻，轻载时容易冲顶

C、强迫减速开关距离太长，当电梯上行失控时不能有效减速，造成冲顶

D、强迫减速开关距离太短，当电梯上行失控时不能有效减速，造成冲顶

892、电梯钢丝绳末端不应固定在（   ）上。                     （D）

A、轿厢     B、对重（或平衡重）     C、系结钢丝绳固定部件的悬挂部位     D、任意物体或部位

893、电梯轿厢斜拉杆一定要上（   ）螺母拧紧。                   （A）

A、双    B、单     C、三个     D、四个

894、大提升高度的自动扶梯其驱动装置一般安装在（   ）。             （C）

A、端部     B、两侧     C、中间     D、机房

895、（   ）对自动扶梯而言，它是一种直接作用的离心装置，当自动扶梯超速时，将其断电并制动。                                            （A）

A、限速器     B、限速器超速开关     C、限速器绳     D、曳引轮

896、液压缓冲器柱塞铅垂度不大于（   ）%。               （D）

A、0.1    B、0.2    C、0.4     D、0.5

897、关于液压电梯的有关说法不正确的是（   ）。                  （D）

A、是以液体的压力为动力源     B、运行主要靠油泵和液压系统

C、分为直接顶升和间接顶升     D、柱塞与轿厢的速度是相同的

898、流量控制阀有（   ）。                                    （A）

A、节流阀     B、单向阀     C、换向阀

899、下面的说法（   ）不符合液压电梯的性能特点。               （C）

A、节能     B、安全性好、可靠性高     C、适合于长行程、重载荷     D、失速、冲顶的情况少

900、液压传动系统使用的液体主要是液压油，液压油除用来传递能量外，不包括下列（   ）作用。                                                      （D）

A、润滑     B、冷却     C、密封     D、传质

901、液压传动系统一般不包括（   ）。                           （D）

A、动力     B、控制     C、执行     D、旋转

902、液压管路的安全系数应不小于（   ）。                     （C）

A、1.5     B、1.6     C、1.7     D、1.8

903、液压管路是液压油的通道，应能承受满负荷压力的（   ）倍。     （A）

A、2~3     B、3~4     C、4~5     D、5~6

904、液压系统的辅助部分不包括（   ）。                           （D）

A、液压油箱、油管     B、密封圈     C、滤油器和蓄能器     D、导向套

905、液压系统的辅助部分的作用不包括（   ）。                    （A）

A、增强动力     B、传导液流     C、密封油压     D、保持油系统清洁

906、液压系统的基本回路不包括（   ）。                     （A）

A、调温回路     B、调压回路     C、卸荷回路     D、平衡回路

907、液压系统的流量控制方式不包括（   ）控制。               （B）

A、容积调速     B、压力调速    C、节流调速     D、复合

908、液压系统中（   ）不是控制元件。                           （A）

A、液压马达     B、换向阀    C、平衡阀     D、液压销

909、液压系统中（   ）是执行元件。                          （B）

A、液压马达     B、换向阀    C、油缸

910、液压系统中的动力部分的说法不正确的是（   ）。          （D）

A、是一个能量转换装置     B、它的功能通过油泵来实现的

C、使用的油泵有叶片泵     D、使用的油泵没有叶片泵

911、液压系统中的控制部分主要由不同功能的阀组成，这些阀不包括（   ）。    （A）

A、温度控制阀     B、方向控制阀    C、压力控制阀     D、流量控制阀

912、液压系统中的控制部分主要由不同功能的阀组成，这些阀的作用是控制和调节油液的相应参数，但不包括（   ）。                                        （A）

A、温度     B、流动方向    C、压力     D、流量

913、液压系统中压力是由（   ）决定的。                             （D）

A、液压泵     B、液压阀    C、安全阀     D、外界负荷

914、溢流阀的动作压力一般调节在满负荷压力的（   ）%，但不得超过170%。    （D）

A、110     B、120    C、160     D、140

915、溢流阀在液压系统中的作用是（   ）。                          （C）

A、防止工作机构在负载的情况下超速     B、保证负载可靠地停留在空中

C、使系统的压力保持恒定     D、操纵下车支腿

916、在起升机构中最为常用的油马达是（   ）。                     （C）

A、叶片泵     B、齿轮泵    C、轴向柱塞泵     D、转子泵

917、小提升高度的自动扶梯其驱动装置一般安装在（   ）。         （A）

A、端部     B、两侧    C、中间     D、机房

918、液压电梯油箱油温应控制在（   ）℃。                        （D）

A、10~50     B、20~70    C、15~70     D、5~70

919、液压油路节流调速控制系统，主要是利用（   ）作动力元件。        （A）

A、定量泵     B、电动机    C、调节阀     D、变量泵

920、（   ）是安装于自动扶梯扶手的最上面供乘客扶握的移动带。        （C）

A、电刷     B、扶栏    C、扶手带

921、电梯安装单位不应请建设单位提供（   ）资料。                      （C）

A、电梯井道平面布置图纸     B、电梯机房土建平面布置图纸    C、厂区布置效果图     D、机房供电系统

922、电梯安装企业应提供的资料和文件不包括（   ）。                  （A）

A、建设单位验收意见     B、安装过程中事故记录与处理报告

C、经制造单位同意的变更设计文件     D、安装自检记录

923、电梯安装人员进入施工现场后应根据（   ）的要求进行验收。      （A）

A、委托单位所提供的电梯井道、机房土建图的尺寸、验收标准和GB7025     B、土建所提供的电梯井道、机房土建图的尺寸和验收标准    C、委托单位所提供的电梯的尺寸和验收标准

924、皮带传动压紧轮正确安装位置是（   ）。                     （A）

A、松边     B、紧边    C、都可以

925、安装样板架要根据井道的实际净空尺寸安置，水平度最大值应小于（   ）mm。   （B）

A、4     B、5    C、6     D、7

926、当电梯井道高度≦30mm时，其垂直偏差值为（   ）mm。          （B）

A、0~20     B、0~35    C、0~50     D、0~60

927、当电梯井道高度在30~60m时，其垂直偏应在（   ）mm。         （C）

A、0~45     B、0~50    C、0~35     D、0~60

928、当电梯提升最小高度大于（   ）m时，样板架托梁应采用相应的强度的型钢制作，以满足铅垂加重受载的要求。                                      （B）

A、20     B、40    C、50     D、60

929、电梯安装样板就位前，不需要确定出（   ）中心线。          （D）

A、电梯井道     B、轿厢    C、对重     D、钢丝绳

930、根据电梯轿厢外形尺寸，并结合井道内电梯各处部件之间相对位置，以及铁管、接线盒、线槽等位置，在这些位置前面留出适当的空隙，供（   ）用。      （C）

A、热膨冷缩     B、找平    C、吊挂铅垂线     D、对接

931、样板架托梁应采用截面尺寸最小值应大于（   ）的矩形木材制作。    （C）

A、80mm×80mm     B、90mm×90mm    C、100mm×100mm     D、120mm×120mm

932、电梯井道在20米以上，样板架所用木料的截面积应是（   ）。     （B）

A、40×81毫米     B、50×101毫米    C、80×100毫米

933、电梯井道在20米以下，样板架所用木料的截面积可以是（   ）。      （A）

A、40×80毫米     B、50×100毫米    C、20×40毫米

多选题

934、有机房电梯的机房内主要有哪些装置（   ）。              （ABC）

A、曳引机     B、控制柜    C、限速器     D、安全钳

935、电梯安装前应进行的土建检查内容应包括（   ）。              （ABCD）

A、机房、井道、底坑相关尺寸和状况     B、牛腿、层站数、顶层高度

C、层门及预留孔洞尺寸     D、机房通道及底坑下方空间

936、电梯安装时，样板架放线的位置要包括（   ）。             （ABC）

A、轿厢导轨     B、对重导轨    C、厅门地坎     D、缓冲器

937、电梯安装完成后应进行封闭的开孔有（   ）。          （BC）

A、机房门洞     B、放样的开孔    C、层门边缘的缝隙     D、底坑下方人能到达的位置

938、自动扶梯的主参数包括：（   ）。                      （BCD）

A、额定载重量     B、额定速度    C、倾斜角     D、名义宽度

939、自动扶梯的基本参数包括（   ）。                  （ABCD）

A、提升高度     B、运行速度    C、倾斜角     D、梯级宽度

940、自动扶梯的紧急制动器应在（   ）起作用。             （AC）

A、速度超过额定速度1.4倍之前     B、速度超过额定速度1.15倍之前

C、梯级改变其规定运行方向时       D、梯级改变其运行方向时

941、自动扶梯的润滑装置主要有（   ）几种类型。          （ABC）

A、自动润滑装置     B、电磁阀控制润滑装置    C、滴油式润滑装置

942、自动扶梯的梯级宽度一般有（   ）。                  （ABC）

A、0.6m     B、0.8m    C、1.0m     D、1.2m

943、自动扶梯的梯级应满足（   ）的要求。              （ABC）

A、结构轻巧     B、工艺性能良好    C、装拆维修方便

944、自动扶梯的照明电路可分为（   ）。              （ABCD）

A、机房照明     B、扶手照明    C、围裙板照明     D、梳齿板照明

945、自动扶梯的制动器包括（   ）。                      （ABC）

A、工作制动器     B、辅助制动器    C、紧急制动器     D、盘式制动器

946、自动扶梯辅助制动器的使用一般是（   ）。            （AC）

A、根据用户的需要     B、必须安装    C、提升高度超过6米必须安装     D、提升高度超过4米必须安装

947、自动扶梯或自动人行道进行压带更换时，必须拆除若干梯级或踏板，其操作应包括（   ）。                                               （ABCD）

A、放松压带张紧弹簧的调节螺母，使张紧带松弛，更换压带     B、重新调节张紧弹簧使压带张紧到合适程度    C、试运转自动扶梯或人行道，检查扶手带和压带是否运转正常     D、重新装上梯级或踏板

948、自动扶梯金属结构架的形式一般有（   ）。               （BC）

A、框架式     B、板梁式    C、桁架式     D、组合式

949、自动扶梯牵引链条的节距越小，则（   ）。             （BC）

A、工作不平稳     B、工作越平稳    C、自重增大     D、自重减小

950、自动扶梯牵引链张紧和断裂保护装置一般有（   ）组成。      （ABC）

A、张紧架     B、张紧弹簧    C、监控触点     D、张紧轮

951、自动扶梯牵引链张紧和断裂保护装置在（   ）起作用。      （ABCD）

A、梯级卡住     B、牵引链条阻塞    C、牵引链条伸长超过允许值     D、牵引链条断裂

952、自动扶梯驱动装置的作用是将动力传递给予（   ）。          （BC）

A、轿厢系统     B、梯路系统    C、扶手系统     D、安全系统

953、自动扶梯驱动装置通常位于自动扶梯的（   ）。                 （AB）

A、上端部     B、中间部    C、下端部     D、侧位部

954、自动扶梯驱动装置一般由（   ）组成。                  （ABCD）

A、电动机     B、减速箱    C、制动器     D、传动链条

955、自动扶梯速度监控装置主要作用是监控（   ）。            （AB）

A、梯级或电机的超速     B、梯级或电机的欠速    C、梯级上是否有人

956、自动扶梯梯路导轨系统的作用在于（   ）。                （ABC）

A、引导梯级按一定的线路运动     B、支承由梯级传递来的载荷    C、防止梯级跑偏

957、自动扶梯有（   ）等特点。                          （ACD）

A、输送能力大     B、输送能力小    C、运送客流量均匀     D、可作为普通扶梯使用

958、自动扶梯在金属结构架的支点与建筑物之间填有（   ）。          （AC）

A、减震橡胶     B、减震木块    C、减震金属     D、减震弹簧

959、自动扶梯涨紧装置的作用是（   ）。                          （ABC）

A、使牵引链条获得必要的初张力     B、补偿牵引链条在运转过程中的伸长

C、使牵引链条改变方向             D、带动扶手带一起运转

960、自动扶梯涨紧装置可分为（   ）。                       （AB）

A、重锤式     B、弹簧式    C、液压式

961、自动扶梯制动器的型式可以分为（   ）。                 （ABC）

A、带式制动器     B、盘式制动器    C、块式制动器     D、紧急制动器

962、自动人行道的导轨系统（   ）。                             （AB）

A、没有转向壁     B、没有副轮导轨    C、有转向壁     D、有副轮导轨

963、自动人行道的踏板（   ）。                               （CD）

A、有主轮     B、有副轮    C、没有主轮     D、没有副轮

964、下列关于对重的说法，正确的是（   ）。                 （ABCD）

A、在曳引驱动中，对重装置必不可少     B、对重的总重量取决于电梯额定载重量、轿厢自重和平衡系数    C、对重可以减少电机功率损耗     D、对重装置与曳引绳可以通过反绳轮连接

965、重力补偿装置主要有（   ）。                       （ABD）

A、补偿链     B、补偿轮    C、补偿缆     D、补偿钢丝绳

966、电梯门机械装置由（   ）等基本部件组成。                （ABCDE）

A、门扇     B、门挂板    C、门滑块     D、门地坎     E、门导轨

967、厅门的自闭力装置形式有（   ）。                            （AB）

A、重锤     B、弹簧    C、厅门电机     D、连杆连接

968、安全钳的选择要求正确的有（   ）。                         （ABCD）

A、电梯额定速度大于0.63m/s的应选渐进式安全钳     B、安全钳是安全保护装置，应经过型式试验认证合格    C、若电梯轿厢装有数套安全钳，则它们都应是渐进式的     D、安全钳上应设置有铭牌，表明制造厂家、型号、规格参数及型式试验编号等

969、关于电梯缓冲器，下列表述正确的有（   ）。             （ACD）

A、弹簧缓冲器的总行程至少应等于相当于115%额定速度的重力制停距离的2倍，且不小于65mm     B、轿厢和对重撞板的正下方均应设置液压缓冲器    C、缓冲器应设置在轿厢和对重的行程底部的极限位置     D、缓冲器有蓄能型、耗能型和聚氨酯缓冲器三种

970、关于电梯缓冲器，下列说法正确的有：（   ）。           （ABCD）

A、轿厢和对重的行程底部极限位置应当设置缓冲器     B、缓冲器上应标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构标示    C、耗能型缓冲器应有试验柱塞复位的电气安全装置     D、缓冲器应当固定可靠

971、下列缓冲器的描述，哪些是正确的（   ）。               （CD）

A、缓冲器分为耗能型（弹簧式）和蓄能型（液压式）     B、缓冲器的作用是电梯运行到最下面一层时，防止电梯继续向下运行    C、缓冲器的作用是电梯蹲底或冲顶时，将运动着的轿厢或对重在一定的缓冲行程或时间内减速停止     D、高速电梯一般选用耗能型缓冲器

972、驳运自动扶梯前，应考虑（   ）。                      （AB）

A、驳运线路上的净空高度和宽度     B、驳运线路地面的承受能力

973、吊运自动扶梯时，受力点只能在（   ）。               （ABD）

A、两端的支承角钢     B、起吊的螺栓    C、金属架     D、吊装脚

974、电气控制屏（柜）是控制电梯运行的核心设备，平时对控制屏（柜）进行保养时，其保养的主要内容是（   ）。                                （ABCD）

A、清楚电气器件上的积灰     B、检查各元件和接线端标志是否清晰可辨    C、检查各种开关、按钮、接触器动作是否灵活，接触是否良好     D、检查熔丝的选择是否符合图纸要求

975、轿厢对重装置的撞板与缓冲器顶面的距离：（   ）。         （AB）

A、耗能型缓冲器应为150~400mm     B、蓄能型缓冲器应为200~350mm

C、蓄能型缓冲器应为150~400mm     D、耗能型缓冲器应为200~350mm

976、下面关于电梯型号的描述，正确的是：（   ）。              （ABD）

A、TKJ表示交流调速乘客电梯     B、THY表示液压载货电梯

C、TZZ表示直流杂物电梯         D、TGJ表示交流观光电梯

977、电梯上应设置防护罩的机械设备有（   ）。              （ABCE）

A、曳引轮     B、限速器轮    C、机械选层器传动轮     D、控制柜     E、开门机传动部位

978、曳引系统主要有（   ）组成。                     （A）

A、曳引主机     B、导向轮    C、反绳轮     D、补偿轮

979、下面哪些设备属于电梯导向系统（   ）。                （BCD）

A、曳引轮     B、导轨支架    C、对重导轨     D、反绳轮

980、对重日常保养的内容有（   ）。                             （ABCD）

A、检查对重导靴磨损情况、润滑良好     B、检查固定对重防跳装置

C、检查固定对重绳头螺栓、防转装置及开口卡销     D、对重框架应无扭曲变形、裂纹等

981、关于曳引钢丝绳张力检测与调整，下列表述中正确的内容有（   ）。      （ABD）

A、曳引钢丝绳张力平均值偏差不超过5%     B、检查曳引钢丝绳张力的方法通常有“击绳震动法”和“等距拉力法”    C、曳引钢丝绳张力不均会引起轿厢的抖动，磨损曳引轮     D、测量钢丝绳张力通常将轿厢开到电梯运行全程的上部2/3处，进入轿顶使用拉力计进行测量

982、清洁曳引钢丝绳可以用的方法包括（   ）。                       （BC）

A、毛刷清洁     B、用钢丝刷清洁    C、用煤油清洗     D、用汽油清洗

983、曳引钢丝绳绳头组合形式一般有（   ）。                         （BC）

A、鸡心环套式     B、自锁紧楔形绳套    C、金属填充锥套

984、曳引钢丝绳与防跳装置的间隙（   ）。                   （AB）

A、8mm曳引钢丝绳2±0.5mm     B、10mm曳引钢丝绳2.5±0.5mm

C、8mm曳引钢丝绳3±0.5        D、10mm曳引钢丝绳3.5±0.5mm

985、一般采用巴氏合金现场浇注绳头其步骤应包括（   ）。             （ABCD）

A、把绳头拉入锥套     B、绳头拆散后用煤油洗干    C、弯卷后浇注巴氏合金     D、安装好弹簧

986、在清洗曳引钢丝绳时，一般可用（   ）来清除油质。          （AB）

A、煤油     B、柴油    C、酒精     D、汽油

987、层门检查试验的内容有（   ）。                              （ABCDE）

A、层门安装、固定应符合安装工艺要求     B、相关间隙应符合安全技术规范要求    C、每个层门必须能够用三角钥匙正常开启     D、层门开关应灵活可靠，运行无卡阻     E、失去开门的持续力后，层门应能自动恢复关门并保持闭锁状态

988、电梯层门地坎安装要求应符合（   ）。                （ABCD）

A、地坎上平面的水平度偏差不大于1/1000     B、各层地坎与轿厢地坎间隙应保持相同的距离，其偏差在0~3mm之间    C、地坎与门刀的间隙应在5~8mm     D、地坎上平面应高出装修面2~5mm，以防止水流入井道

989、关于轿顶护栏安装，下列表述中正确的内容有（   ）。           （BCD）

A、当井道壁与轿顶外缘的水平距离超过350mm时，应在轿顶设置防护栏     B、轿顶防护栏由扶手、位于防护栏高度一半处的中间栏杆和0.10mm高的护脚板组成    C、当水平距离大于0.85m时，防护栏高度应不小于0.7m     D、护栏应装设在距离轿顶边缘最大为0.15m之内

990、关于限速器绳，正确的是（   ）。                     （ABCD）

A、限速器绳应采用钢丝绳     B、限速器绳的公称直径不应小于6mm    C、限速器绳轮的节圆直径与绳的公称直径之比不应小于30     D、限速器绳安全系数不应小于8

991、缓冲器安装检查的技术要求有（   ）。                    （ABCD）

A、在同一基础上安装的两个以上的缓冲器，其高度差不大于2mm     B、缓冲器中心和撞板中心的偏差不大于20mm    C、液压缓冲器安装的垂直度应不大于1.5%     D、缓冲器安装前应进行检查，核对资料与实物的型号参数应符合要求

992、制动片衬垫更换标准（   ）。                         （AB）

A、厚度小于4.5mm     B、当铆钉头部低于衬垫表面不足1mm时

C、厚度小于6mm       D、当铆钉头部低于衬垫表面不足2mm时

993、样板架是根据电梯（   ）等部件的实际尺寸所制作的放样样板。          （ABC）

A、轿厢     B、对重    C、导轨     D、缓冲器

994、电梯曳引能力试验应符合（   ）。                     （AB）

A、轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围内载有125%额定载荷下行，分别停靠3次，轿厢必须可靠制动     B、轿厢载有125%额定载荷下行时，切断曳引机与制动器供电，电梯必须可靠制动    C、当对重完全压在缓冲器上，曳引机按轿厢上行方向连续运行时，空轿厢向上提升     D、限速器安全钳试验时，运行时限应有效

995、要检测电动机与减速机联轴器时，应注意（   ）。               （ABCD）

A、检查电机与减速箱联轴器在运转时有无异常的跳动     B、检查电机与减速箱联轴器在运转时有无异响    C、电梯在起动或停机时舒适感差     D、电机与减速箱联轴器处发热

996、曳引机承重梁位置确定的因素要考虑（   ）。                 （ABC）

A、机房布置图     B、对重导轨中心点    C、轿厢导轨中心点     D、厅门地坎     E、缓冲器

997、曳引机主要的润滑操作部件为（   ）。                         （ABDE）

A、减速箱     B、制动臂    C、制动轮     D、曳引轮轴     E、电动机轴承

998、导轨支架轨顶的方式有（   ）。                          （ABCD）

A、预埋钢板     B、预埋地脚螺栓    C、穿墙螺栓     D、膨胀螺栓

999、电梯轨道安装检查，下列表述中正确的有（   ）。             （ABCD）

A、轨道的表面应光滑、无碰伤和凹坑，无明显的毛刺     B、轨道安装的位置应符合机房井道布置图的要求    C、每根轨道应有两个轨道支架     D、两列轨道顶面间的距离偏差：轿厢轨道为0~+2mm，对重轨道为0~+3mm

1000、关于电梯导轨，下列说法正确的有（   ）。                    （ABCD）

A、每根导轨至少有2个导轨支架     B、两列导轨顶面的距离偏差为正偏差

C、导轨支架采用焊接结构时，焊缝应满足设计要求

D、端部短导轨的支架数量应满足设计要求

1001、对无机房电梯作业场地设置要求，应保证工作人员能够安全、方便进出和进行维修检查作业，作业场地可以设置在（   ）。                          （ABCD）

A、轿顶     B、轿内    C、底坑     D、井道端部

判断题

1002、液压电梯升降是靠油压作用，因此运行方式不节能。（   ）            （B）

A、正确     B、错误

1003、液压电梯只有单抽缸直顶和双缸侧顶两种方式。（   ）                （B）

A、正确     B、错误

1004、直顶式液压电梯可以不设安全钳。（   ）                         （A）

A、正确     B、错误

1005、自动扶梯的牵引链轮和扶手驱动轮没有安在同一驱动主轴上。（   ）      （B）

A、正确     B、错误

1006、自动扶梯的梯级固定在链条上运行，并保持上平面水平。（   ）           （A）

A、正确     B、错误

1007、自动扶梯都必须利用链条传动。（   ）                              （B）

A、正确     B、错误

1008、自动扶梯启动后是顺方向运行，不需要防逆转保护。（   ）            （B）

A、正确     B、错误

1009、自动扶梯由于速度较低，可不设电气超速保护装置。（   ）             （B）

A、正确     B、错误

1010、自动扶梯有牵引装置而没有驱动装置。（   ）                        （B）

A、正确     B、错误

1011、自动扶梯运行速度低，因此不需装设停止开关。（   ）              （B）

A、正确     B、错误

1012、电梯安装应选择合适的工具。所配的工具在开工前需要做一次全面严格的检查。（   ）（A）

A、正确     B、错误

1013、曳引钢丝绳安装，载绳之前，最好在地面预拉伸，以消除内应力。（   ）         （A）

A、正确     B、错误

1014、在绳头浇灌合金时，应一次浇灌好，不允许两次灌注。（   ）            （A）

A、正确     B、错误

1015、样板架尺寸，提升高度越高，木条厚度应相应增大，或采用型钢制作。（   ） （A）

A、正确     B、错误

1016、样板架托梁与井道墙必须牢固定位，保证人上去调整位置或进行样板架挂线时，不会发生变形或塌落事故。（   ）                                 （A）

A、正确     B、错误

1017、运送乘客又运送货物的电梯称为乘客电梯。（   ）          （B）

A、正确     B、错误

1018、安全系数是指装有额定载荷的轿厢停靠在最低层站时，一根钢丝绳的最小破断负荷（N）与这根钢丝绳所受的最大力（N）之间的比值。（   ）             （A）

A、正确     B、错误

1019、当对重在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，不可能提升轿厢。（   ）   （A）

A、正确     B、错误

1020、对重与轿厢对应，悬挂在曳引绳的另一端，起平衡轿厢重量的作用。（   ）    （A）

A、正确     B、错误

1021、层门或轿厢门，由门口中间各自向左、右以（   ）速度开启的门，称之为中分门。 （A）

A、相同     B、两种不同

1022、层门或轿厢门的两扇门，以（   ）速度向同一侧开启的门，称之为旁开门。  （B）

A、相同     B、两种不同

1023、电梯开门门刀都是双刀式。（   ）                            （B）

A、正确     B、错误

1024、自重力向下锁紧式（下钩式）门锁，是国标中规定使用的门锁。（   ）      （A）

A、正确     B、错误

1025、电梯在平层区域内利用平层装置来使轿厢运行达到平层要求。（   ）         （A）

A、正确     B、错误

1026、必须保证在任何紧急制动状态下，不管轿厢内是空载还是满载，其减速度的值不能超过缓冲器（包括减行程的缓冲器）作用时减速度的值。（   ）                   （A）

A、正确     B、错误

1027、电梯轿厢门的安全装置如光电保护等，当门关闭过程中碰触到人或物时，门应重新开启。（   ）                                            （A）

A、正确     B、错误

1028、电梯制动器的电磁线圈在曳引电动机停止时吸合动作。（   ）            （B）

A、正确     B、错误

1029、耗能型缓冲器可用于任何额定速度的电梯。（   ）               （A）

A、正确     B、错误

1030、可以将安全钳的夹爪或钳体充当导靴使用。（   ）                 （B）

A、正确     B、错误

1031、安装或修理时，应在两侧搭设施工脚手架，脚手架应与扶梯骨架呈斜坡阶梯式状，并搭设防护栏杆，必要时脚手架下应装安全网，经检查合格，安全牢固后才能使用。（   ） （A）

A、正确     B、错误

1032、安装几台重叠的自动扶梯必须从最上面一台开始吊装。（   ）        （A）

A、正确     B、错误

1033、电梯调试时，应先用检修速度状态，检查各项安全环节，正常后才能正常速度试车。（   ）                                     （A）

A、正确     B、错误

1034、对梳齿板进行试验时，应注意自动扶梯或自动人行道的运行方向。在上端梳齿板测试时应向下运行，在下端梳齿板测试时向上运行。（   ）             （B）

A、正确     B、错误

1035、限速器有弹簧、液压式两种。（   ）                     （B）

A、正确     B、错误

1036、限位开关室不可缺少的控制电器，其功能是连接电源，启动电机运行。（   ）   （B）

A、正确     B、错误

1037、电梯的参数不包括运行方式。（   ）                （B）

A、正确     B、错误

1038、电梯的机房必须安装在井道的顶部。（   ）            （B）

A、正确     B、错误

1039、曳引机是指包括电动机、制动器和曳引轮在内的，靠曳引绳和曳引轮槽的摩擦力驱动或制停电梯的装置。（   ）                               （A）

A、正确     B、错误

1040、导轨式为电梯轿厢对重提供导向的部件。（   ）            （A）

A、正确     B、错误

1041、电梯钢丝绳或链条最少应有两根，每根钢丝绳或链条应是独立的。（   ）      （A）

A、正确     B、错误

1042、钢丝绳为单股绳称为单绕绳，双绕绳就是由两股围绕着绳芯捻成的绳。（   ）   （B）

A、正确     B、错误

1043、钢丝绳纤维芯损坏或钢芯断裂而造成绳径显著减少，但不影响使用。（   ）     （B）

A、正确     B、错误

1044、由于绳芯损坏而引起的绳径减小时，钢丝绳应报废。（   ）           （A）

A、正确     B、错误

1045、对重铁应用压板或拉杆固定牢固。（   ）                            （A）

A、正确     B、错误

1046、在运转的绳轮两旁清洗钢丝绳时，必须开慢车进行，并注意电梯的运行方向，清洗对重方向的钢丝绳应开下降车，清洗轿厢方向的钢丝绳应开上升车。（   ）     （B）

A、正确     B、错误

1047、当厅门安装完毕后，用手推拉时应无噪声，无冲击或跳动现象。（   ）    （A）

A、正确     B、错误

1048、在各层站地坎前面宜有稍许坡度，以防洗刷、洒水时，水流进井道。（   ）    （A）

A、正确     B、错误

1049、在装门滑轮之前应进行检查门滑轮的转动是否灵活。滚动轴承内应注入润滑脂。（   ）  （A）

A、正确     B、错误

1050、电梯安装时，制动器的调节不应再摘掉曳引绳后开空车进行。（   ）        （B）

A、正确     B、错误

1051、限速器的安装基础可用水泥砂浆制作成混凝土基础，预埋入地脚螺栓。（   ）  （A）

A、正确     B、错误

1052、在安全钳作用期间，如制动距离大于正常值，限速器绳及其附件将被破坏。（   ） （B）

A、正确     B、错误

1053、在检查或测试期间，应有可能在一个低于有关规定的速度下通过某种安全的方式使限速器动作来使安全钳动作。（   ）                          （A）

A、正确     B、错误

1054、只有将轿厢提起，才能使对重（或平衡重）伤的安全钳释放并自动复位。（   ） （B）

A、正确     B、错误

1055、限速器的张紧装置应工作正常，绳轮和导轮装置与运动部位均润滑良好，应每周加油一次，每年进行拆检和清洗换油。（   ）                       （A）

A、正确     B、错误

1056、限速器动作时，限速器绳的张紧力不应小于安全钳装置起作用所需力的两倍。且不小于300N。（   ）                                     （A）

A、正确     B、错误

1057、制动器的销轴应能自由活动，可用薄质机油润滑，销轴的磨损量超过原直径10%或椭圆度超过1.0mm时，应更换新轴。（   ）                   （B）

A、正确     B、错误

1058、制动器各活动关节部位应用润滑油定期润滑，对电磁铁，必要时可加一些薄质的机油进行润滑。（   ）                                    （B）

A、正确     B、错误

1059、安装钢化玻璃时，要轻搬、轻放防止碰撞，压紧时防止用力过猛，压碎玻璃伤人。（   ） （A）

A、正确     B、错误

1060、安装曳引机时，当曳引机底盘与基础之间产生间隙时，应插入铁片。（   ）    （A）

A、正确     B、错误

1061、承重梁相互不平度允差为6mm。（   ）                     （A）

A、正确     B、错误

1062、曳引机安装时，曳引机组应该通过吊索、索具和吊装辅助件与拉手葫芦连接，吊索可直接连接在曳引机的机件上。（   ）                             （B）

A、正确     B、错误

1063、曳引机本身的技术要求均在出厂前保证。安装时，严禁拆卸曳引机。（   ）     （A）

A、正确     B、错误

1064、曳引机应有适量润滑油。油标齐全，油位显示应清晰。（   ）             （A）

A、正确     B、错误

1065、安装导轨时在支架面上加垫片，以便调整轨道高度。（   ）              （A）

A、正确     B、错误

1066、当电梯冲顶时，导靴不应越出导轨。（   ）                       （A）

A、正确     B、错误

1067、导轨安装前，应在地面预拼，测量并记录每档支架位置，与预拼导轨的各档接头相对照，然后将导轨编好序号。（   ）                                （A）

A、正确     B、错误

1068、导轨的校正，用导轨卡板和找道尺校正导轨的平行度及位置。（   ）    （A）

A、正确     B、错误

1069、轨道安装作业时，施工人员自己携带的工具应放在轨道支架上。（   ）   （B）

A、正确     B、错误

1070、轿厢导轨与设有安全钳的对重导轨下端应支承在地面坚固的导轨座上。（   ）   （A）

A、正确     B、错误

1071、对重导轨装妥后，再竖立轿厢导轨，应复核安装图上所要求的轿厢导轨中心线与对重中心线的尺寸。（   ）                              （B）

A、正确     B、错误

1072、在安装中，导轨应自下向上。（   ）           （A）

A、正确     B、错误

1073、安装曳引钢丝绳补偿装置，若补偿装置为平衡链时，应先安装，电梯试运行后再进行松劲处理。（   ）                                （B）

A、正确     B、错误

1074、当载荷在轿厢内均匀分布时，轿厢和对重的重量只由曳引绳的绳头组合器承载，导靴上不应有外力。（   ）                           （A）

A、正确     B、错误

1075、导靴在轿厢、对重的上下横梁上固定，必须保持横向两导靴在同一水平面上。（   ） （A）

A、正确     B、错误

1076、导靴在轿厢、对重的上下横梁上固定，必须保持横向两导靴在同一垂直线上。（   ） （A）

A、正确     B、错误

1077、供乘客扶手的运动部件，称扶手带。（   ）                （A）

A、正确     B、错误

1078、自动扶梯必须装设梯级下陷保护装置。（   ）           （A）

A、正确     B、错误

1079、当液压电梯装有安全钳装置时，应设置一个手动油泵，可使轿厢上升。（   ）   （A）

A、正确     B、错误

1080、间接顶升式液压电梯可不设安全钳。（   ）                （B）

A、正确     B、错误

1081、电梯安装施工安排分为（   ）部分。                    （A）

A、机械和电气     B、土建和井道